Lista 1 – Sistemas de Tempo Real

Introdução e Escalonamento

Questão 1:

Considere o programa de tempo real descrito pelo pseudocódigo abaixo. Nomes das tarefas estão em maiúsculas. Assuma cada tarefa requer uma unidade de tempo para sua execução.

As 9, INICIO: teve café da manhã e ir a faculdade;

As 10,

Se tem turma,

ENSINA;

Senão, AJUDA estudantes;

Quando ENSINA ou AJUDA está feita, ALMOÇAR;

Até 14, SONECA;

Se existir um seminário,

Se o tema é interessante,

ESCUTAR;

Senão, LER;

Senão

ESCREVER na baia;

Quando seminário acabar, ESTAR_PRESENTE na hora social;

NAMORAR;

JOGAR_BOLICHE;

As 19, ir para casa;

JANTAR;

TRABALHAR mais um pouco;

END_THE_DAY;

- Desenhe um gráfico de tarefas que capture as dependências entre as tarefas.

- Qual o caminho crítico de execução no gráfico? (Um caminho crítico é aquele que tem o mais longo tempo de computação).

Questão 2:

Para a seguinte aplicação robótica, identifique as relações de precedências entre as tarefas (mostre o gráfico de precedência).

Aplicação Robótica: Um número de objetos movendo em uma esteira deve ser identificado e classificado utilizando um sistema de câmeras especiais, esse sistema consiste de duas câmeras montadas em uma localização adequada (acima da esteira). Suponha que o processo de reconhecimento é executado pela integração de características 2-D na visão acima dos objetos com a informação sobre altura extraída de uma diferença de pixels de duas imagens. Como conseqüência, a atividade computacional da aplicação pode ser organizada pela definição das seguintes tarefas:

- Duas tarefas (uma para cada câmera) dedicadas para aquisição da imagem, que o objetivo é transferir a imagem da câmera para a memória do processador (elas são identificadas por acq1 e acq2);

- Duas tarefas (uma para cada câmera) dedicadas ao processamento de imagens de baixo nível (operações típicas executadas nesse nível inclui filtros digitais para redução de ruído e detecção de cortes na imagem; identificamos essas tarefas como edge1 e edge2);

- Uma tarefa para extrair características 2-D do contorno do objeto (isso é referenciado como shape);

- Uma tarefa para computar a diferença de pixels de duas imagens (isso é referenciado como disp);

- Uma tarefa para determinar a altura do objeto do resultado arquivado pela tarefa disp (isso é referenciado como H);

- Uma tarefa executando a identificação final (essa tarefa integra a característica geométrica do contorno do objeto com a informação da altura e tenta comparar esses dados com aqueles armazenados no banco de dados; isso é referenciado como rec).

Questão 3:

Determine se é VERDADEIRA ou FALSA cada afirmação:

- Garantias de tempo real não podem ser determinadas na presença de falhas, sejam elas de software ou de hardware.

- Um rápido tempo de computação pode garantir previsibilidade em sistemas de tempo real.

- Um sistema operacional de propósito geral como Linux, sem nenhum patch de preempção ou aumento diminuição da granularidade do tempo, pode fornecer garantias de tempo real.

- Um sistema de tempo real com oito tarefas de tempo real soft, uma tarefa do tipo ﬁrm e uma única tarefa do tipo hard pode ser caracterizado como um sistema de tempo real crítico.

- Vale a pena executar uma tarefa de tempo real firm além do seu tempo limite (deadline).

- Vale a pena executar uma tarefa de tempo real soft além do seu deadline.

- Em sistemas embarcados de tempo real em que é restringido pela memória, um escalonamento baseado em lista é ideal.

- Escalonamento preemptivo oferece melhor escalonamento que um escalonamento não preemptivo.

- Escalonamento preemptivo causa menos overhead que um escalonamento não preemptivo.

- No Linux, processos de usuário são preemptivos enquanto que no kernel não.

- Reduzindo o tempo de computação de uma tarefa em um sistema de tempo real multiprocessado nunca irá resultar em uma anomalia em tempo de execução.

- RTLinux dinamicamente varia a prioridade da tarefa do Linux dependendo do tempo de espera, quanto mais ela espera maior é sua prioridade.

Questão 4:

Determine se o conjunto de tarefas é escalonável pelo algoritmo de escalonamento RM. Também construa o escalonamento de pelo menos UM conjunto de tarefas escalonáveis. Considere para cada tupla (Tempo de Computação, Período):

- {T1 ,T2 ,T3 } = {(1,8), (2,15), (2,4)}.

- {T1 ,T2 ,T3 } = {(1,3), (4,12), (2,6)}.

- {T1 ,T2 ,T3 } = {(1,9), (3,10), (3,8)}.

Questão 5:

Determine se o conjunto de tarefas da questão anterior é escalonável utilizando o algoritmo EDF. Construa o escalonamento de pelo menos UM dos conjuntos de tarefas.

Questão 6:

- Encontre o valor máximo de X para o conjunto de tarefas periódicas {(x,5), (4,7)} é escalonável sob os algoritmos (a) RMS e (b) EDF.

- Determine se os seguintes conjuntos de tarefas são escalonáveis pelo algoritmo DMS.

(a) {Ti } = {Ci , Pi , Di }

(b) {T1 } = {20,100,100}

(c) {T2 } = {30,145,130}

(d) {T3 } = {68,150,140}

Observação:

Verificação da escalonabilidade pelo RM é definida pela formula:

Essa condição é suficiente mas não necessária

Verificação da escalonabilidade pelo EDF é definida pela fórmula:

Essa condição é necessária e suficiente.

Fórmula para cálculo de carga: