UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

Disciplina: Introdução aos Dispositivos Semicondutores

Prof. Joaquim F. Martins Filho

4a Lista de Exercícios

Utilize: kB = 1,38 x 10-23 J/K, e = 1,6 x 10-19 C, kBT/e = 26 mV (à temperatura ambiente), o = 8,85 x 10-12 F/m, h = 6,62 x 10-34 J.s

- Responda as questões abaixo para o laser semicondutor de heteroestrutura.

- Explique a estrutura interna do dispositivo.

- O seu princípio físico de funcionamento.

- As características I x V, L x I e L x  do laser.

- Símbolo e Aplicações.

- Uma célula solar tem Vca1 = 0,5 V e IL1 = 1 A. Outra célula solar tem Vca2 = 0,6 V e IL2 = 0,8 A. Calcule os valores de Vca e Icc do conjunto das células solares conectadas:

- Em série.

- Em paralelo.

- Qual a melhor opção de conexão (série ou paralelo) destas células? Justifique.

- Em um foto-resistor de Si à temperatura ambiente, com Nd = 1015 cm-3, r = 10-6 s, A = 10-4 cm2 e L = 100 m, é aplicada uma tensão de 5 V. O dispositivo é iluminado de forma que a taxa de geração de portadores é de 1021 cm-3s-1. Calcule:

- A corrente de escuro

- A concentração de portadores em excesso.

- A fotocondutividade

- A fotocorrente gerada.

- O ganho do dispositivo.

- O comprimento de onda de corte do material.

- Um LED de GaAsP que emite em 0,65 m tem uma eficiência de conversão de 0,5%. O LED é então substituído por um de GaP, que emite em 0,55 m e tem uma eficiência de 0,12%. Qual dos dois lasers aparece mais brilhante ao olho humano? Por que?

- Uma célula solar de Si, com área 10 cm2, Na = 2 x 1016 cm-3, Nd = 5 x 1019 cm-3, p = 0,5 s, n = 10 s, e FF = 0,7  quando iluminada com intensidade 0,14 W/cm2 produz IL = 500 mA. Nestas condições, obtenha:

- A tensão de circuito aberto.

- A potência elétrica produzida pela célula.

- A eficiência de conversão de potência da célula.

- O que pode ser feito para aumentar a eficiência de conversão da célula?

- A queda de tensão através de um laser de diodo semicondutor polarizado diretamente é dada aproximadamente por V = Eg/q + I.Rs (ou seja, uma queda devido à junção e outra devido à resistência série do semicondutor). Um laser de heteroestrutura dupla de AlGaAs/GaAs opera com I = 0,4 A , com uma eficiência de conversão de 5% e potência óptica de saída de 68 mW. Determine a resistência série Rs do dispositivo nestas condições.

- Uma barra fotocondutora de CdSe (seleneto de cádmio) tipo n tem 0,5 cm de comprimento, 0,2 cm de largura e 0,02 cm de espessura. Este material  tem energia de gap igual a 1,7 eV, mobilidade de elétrons igual a 400 cm2/V.s, e mobilidade de buracos desprezível. Uma das duas maiores faces é uniformemente iluminada com luz no comprimento de onda de 0,45 m e intensidade de 1,5 mW/cm2. Assumindo eficiência quântica unitária e tempo de recombinação de portadores igual a 10-3s, calcule:

- A fotocorrente gerada e o ganho fotocondutivo quando uma tensão de 5 V é aplicada entre as faces menores da barra.

- Redefina a face iluminada e as faces de aplicação da tensão de maneira a maximizar a fotocorrente gerada e obtenha esta fotocorrente máxima e o novo ganho fotocondutivo.

- O comprimento de onda de corte, a partir do qual não há fotocorrente gerada.

- Um fotodiodo de Si, com área 10-6 cm2, é iluminado pela luz de um laser de GaAs/AlGaAs ( = 850 nm) de intensidade 0,1 W/cm2. Sabendo-se que a corrente de saturação reversa do fotodiodo é de 1 pA, e que para este comprimento de onda a eficiência quântica é de 80%, calcule:

- A fotocorrente gerada.

- A responsividade do fotodiodo para este comprimento de onda.

- A corrente de escuro.

- A corrente de escuro se o fotodiodo for polarizado reversamente com 5 V.

- Supondo agora que este fotodiodo seja utilizado para detectar luz de um laser de InGaAs/InP ( = 1,5 m). Qual a fotocorrente gerada para este comprimento de onda?

- São dadas as características I-V dos fotodiodos LS222 e LS223 (abaixo) para uma certa condição de iluminação.

- Obtenha Vca, Icc e Is de cada dispositivo à temperatura ambiente.

- Dispondo de resistores de resistência igual a 800 , 3,4 k, e 10 k, escolher um conjunto dispositivo + resistência de carga para operar como fotodetetor e outro para operar como célula solar. Justifique.

- Obter a fotocorrente gerada pelo dispositivo fotodetetor.

- Obter a potência elétrica gerada pelo circuito com célula solar e o seu FF.

- Exercícios adicionais: Problemas 8.9, 8.10 e 8.15 do livro texto.