UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

Disciplina: Introdução aos Dispositivos Semicondutores

Prof. Joaquim F. Martins Filho

2a Lista de Exercícios.

Utilize: kB = 1,38 x 10-23 J/K, e = 1,6 x 10-19 C, kBT/e = 26 mV (à temperatura ambiente), o = 8,85 x 10-12 F/m, h = 6,62 x 10-34 J.s

- Para uma junção p+-n em Si, à temperatura ambiente, com Na = 4 x 1018 cm-3, Nd = 1016 cm-3, e área A = 2 x 10-3 cm2, calcule (na aproximação de junção abrupta):

- A barreira de potencial Vo

- O comprimento da região de depleção l, ln e lp.

- A carga Q da região de depleção.

- O campo elétrico máximo Eo.

- A capacitância da junção.

- Esboce a densidade de carga (x) e o campo elétrico E(x) na junção.

- Uma junção p+- n de Si com seção reta de área 10-2 cm2 tem concentrações Nd = 1015 cm-3 e Na = 1017 cm-3. Assumindo os tempos de recombinação p = n = 0,1 s, calcule:

- A capacitância da junção p-n à temperatura ambiente quando sobre ela é aplicada uma tensão de polarização direta de 0,5 V.

- A corrente através da junção à temperatura ambiente nesta mesma polarização (0,5 V direto).

- Assumindo que um diodo foi fabricado com esta junção, e inserindo o diodo num circuito retificador de meia onda com resistor de carga R = 1 K, para retificar a tensão da rede (f = 60 Hz), explique qual o efeito da capacitância da junção calculada no item "a" sobre a forma de onda de saída do circuito (onda retificada). Justifique.

- Mede-se a tensão direta e a corrente de operação de um diodo de junção p - n de Si à temperatura ambiente e obtém-se que V = 0,5 V e I = 0,9 mA. Conhecendo-se as concentrações Nd = 1015 cm-3 e Na = 1017 cm-3, e assumindo os tempos de recombinação p = n = 0,1 s, calcule:

- A corrente de saturação reversa à temperatura ambiente (300 K).

- A área de seção reta da junção.

- A corrente de saturação reversa do diodo se houver um aumento de 10% na temperatura do ambiente (T = 330 K).

- A corrente direta para V = 0,5V à T = 330 K.

- Em laboratório são feitas medidas de capacitância de junção em função da tensão reversa aplicada à uma junção p+-n de Si, com área da seção reta da junção igual a 1,6 x 10-3 cm2. Obtém-se que para uma tensão reversa de 3,2 V a capacitância é de 18 pF, e para uma tensão reversa de 8,2 V a capacitância medida é de 12 pF. Calcule:

- A barreira de potencial da junção.

- A concentração do dopante do lado n da junção.

- A concentração do dopante do lado p da junção.

- Para o circuito retificador de meia onda, com v(t) = 2sen(t) em volts e uma resistência de carga R = 1 k, considerando o modelo de diodo com Eo = 0,6 V e r = 400 , obtenha:

- A corrente máxima do circuito e a tensão máxima sobre o resistor de carga (VR).

- Esboce um período completo de v(t) e VR(t), num mesmo gráfico de tensão versos tempo.

- Descreva a estrutura, o princípio físico de funcionamento, a característica I x V, símbolo e aplicações do diodo túnel utilizando argumentos físicos, diagramas de energia e gráficos. Explique porquê este dispositivo apresenta uma região de resistência dinâmica negativa.

- Exercícios adicionais: Problemas 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.14 do livro texto.