Infra-Estrutura de Comunicação (IF678)

Prof.: Paulo Gonçalves

1ª Lista de Exercícios – 2007-2

Aluno: Adelmo José Cabral de Almeida       Login: ajca

1 - Um protocolo é um padrão, um conjunto de regras que definem como serão realizadas ações inerentes ao funcionamento de uma rede, tais como regular o envio e recebimento de mensagens, tanto no que diz respeito ao formato destas quanto ao seu tamanho, e também realizar alguma tarefa baseada nas informações dadas por essas mensagens.

2 - Uma rede de comutação de pacotes faz um uso, de certa forma, mais justo dos recursos da rede, se comparado com uma rede de comutação de circuitos. Esta última reserva a banda para que um arquivo a utilize até que seja completada sua transferência. Mas isso pode significar desperdício de recursos, pois a banda pode estar reservada e não estar necessariamente sendo usada. Já a comutação de pacotes envia pela rede um pacote de cada vez, que podem ser de vários usuários, e mesmo que os pacotes eventualmente enfrentem uma fila de espera, neste tipo de comutação não há desperdício de recursos, pois sempre que a banda está reservada, um pacote está trafegando por ela.

Com relação à comutação de circuitos, o TDM apresenta algumas vantagens sobre o FDM, por exemplo: no TDM as informações são transmitidas no formato digital (bits), em oposição à transmissão no formato analógico feita pelo FDM. Isso é bom, pois por se tratar de bits, a TDM permite que haja correção de erros em qualquer estágio da transmissão. Outra vantagem da TDM sobre a FDM é que, como na TDM são alocadas fatias de tempo, durante o período em que uma fatia alocada a um usuário não estiver sendo usada, outro usuário poderá utilizá-la, o que não acontece com o FDM, uma vez que as freqüências estão alocadas o tempo todo a um elemento, mesmo que este esteja ocioso.

3 –

A) (1000000m) / (2*10^8 m/s) = 5*10^(-3)s 0,005s
      B) 1,4Kb / 1400Kbps = 10^(-2)s = 0,01s
      C) (2000000m) / (2*10^8 m/s) = 10^(-2)s = 0,01s
      D) tamanho do pacote: x = ?
           t = 0,005s
           x = t*1400Kbps = 7Kb

4 –

A) 1Mbps / 200Kbps = 5 usuários						 B) A probabilidade dele está transmitido é igual ao tempo que ele está ativo,         ou seja, p = 0,1.									 C) C(40, n) * ( 0,1^n ) * [ (0,9)^(40 - n) ]					 D) Somatório de 10 até 40 = n :  C(40, n) * (  0.1^n ) * ( 0.9^(40-n) )

5 –   Traceroute

- Manhã

Destino 1:

traceroute to www.ufpe.br (150.161.6.12), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  2.814 ms  2.290 ms  3.865 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  112.794 ms  32.429 ms  24.625 ms
 3  gigabitethernet9-0.81-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.13)  53.588 ms  82.809 ms  107.701 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  98.644 ms  27.668 ms  27.585 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  66.724 ms  93.648 ms  104.966 ms
 6  200.223.43.234 (200.223.43.234)  91.082 ms  139.186 ms  127.718 ms
 7  gigabitethernet0-1-opt-sp-rotb-01.telemar.net.br (200.187.128.253)  139.922 ms  105.952 ms  198.557 ms
 8  as1916.sp.ptt.br (200.219.130.4)  129.513 ms  185.138 ms  159.021 ms
 9  so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br (200.143.252.22)  153.006 ms  134.717 ms  88.669 ms
10  so-0-0-0-r1-ba.bkb.rnp.br (200.143.252.33)  113.651 ms  153.638 ms  174.835 ms
11  so-1-0-0-r1-pe.bkb.rnp.br (200.143.252.38)  181.371 ms  304.175 ms  117.890 ms
12  s2-pe.bkb.rnp.br (200.143.252.242)  137.603 ms  206.685 ms  156.386 ms
13  200.133.63.2 (200.133.63.2)  171.419 ms  278.715 ms  215.824 ms

Destino 2:

traceroute to imagem.ufrj.br (146.164.2.32), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  2.381 ms  6.026 ms  2.758 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  27.278 ms  28.539 ms  122.308 ms
 3  gigabitethernet9-1.91-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.9)  158.580 ms  106.616 ms  129.126 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  29.004 ms  145.152 ms  43.128 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  75.048 ms  161.417 ms  138.583 ms
 6  pos4-0-0-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.134)  202.915 ms  199.620 ms  106.133 ms
 7  pos15-0-vlm-sp-rotn-01.telemar.net.br (200.216.4.50)  195.162 ms  116.581 ms  154.321 ms
 8  200.223.43.242 (200.223.43.242)  74.970 ms  217.636 ms  203.309 ms
 9  rnp.ptt.ansp.br (200.136.34.2)  267.459 ms  176.867 ms  119.320 ms
10  so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br (200.143.252.22)  274.804 ms  148.300 ms  419.451 ms
11  200.143.254.137 (200.143.254.137)  221.779 ms  113.698 ms  205.372 ms
12  ufrj2.rederio.br (200.20.94.8)  198.606 ms  239.169 ms  190.760 ms
13  146.164.1.194 (146.164.1.194)  124.472 ms  269.827 ms  249.630 ms
14  * * *

Destino 3:

traceroute to w.lip6.fr (132.227.73.20), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  37.388 ms  4.378 ms  5.103 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  26.622 ms  112.970 ms  164.485 ms
 3  gigabitethernet9-1.91-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.9)  66.878 ms  196.382 ms  84.787 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  26.899 ms  86.893 ms  176.324 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  145.598 ms  183.514 ms  129.776 ms
 6  pos4-0-0-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.134)  86.786 ms  260.509 ms  264.490 ms
 7  200.187.128.66 (200.187.128.66)  283.557 ms  355.531 ms  481.991 ms
 8  193.159.225.241 (193.159.225.241)  431.109 ms 193.159.225.245 (193.159.225.245)  212.248 ms 193.159.225.241 (193.159.225.241)  296.797 ms
 9  nyc-e5.NYC.US.net.DTAG.DE (62.154.14.53)  307.560 ms  287.045 ms  279.869 ms
10  62.156.139.126 (62.156.139.126)  278.388 ms  291.157 ms  277.291 ms
11  po10-0.nykcr2.NewYork.opentransit.net (193.251.241.237)  354.769 ms  321.964 ms *
12  tengige0-15-0-4.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.241.181)  356.899 ms  450.930 ms  335.584 ms
13  gi14-0-0.auvbb1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.241.182)  387.300 ms  344.737 ms  394.135 ms
14  renater.GW.opentransit.net (193.251.248.174)  569.985 ms  394.317 ms  385.503 ms
15  nri-b-g14-0-0-101.cssi.renater.fr (193.51.187.18)  379.153 ms  607.026 ms  367.919 ms
16  jussieu-g4-0-0-171.cssi.renater.fr (193.51.179.94)  293.264 ms  379.948 ms  346.064 ms
17  rap-jussieu.cssi.renater.fr (193.51.181.101)  418.303 ms  495.796 ms  388.436 ms
18  site-6.01.rap.prd.fr (195.221.127.182)  486.703 ms  329.233 ms  373.230 ms
19  r-kennedy.reseau.jussieu.fr (134.157.254.29)  393.035 ms  434.087 ms  402.724 ms
20  lip6-routeur.lip6.fr (132.227.106.31)  310.194 ms  360.077 ms  410.646 ms
21  w.lip6.fr (132.227.73.20)  576.875 ms  419.855 ms  472.079 ms

Destino 4:

traceroute to www.u-tokyo.ac.jp (133.11.128.254), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  3.891 ms  3.406 ms  22.811 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  110.021 ms  101.040 ms  103.267 ms
 3  gigabitethernet9-1.91-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.9)  143.675 ms  65.992 ms  149.965 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  37.596 ms  251.969 ms  153.249 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  235.716 ms  169.674 ms  105.896 ms
 6  pos4-0-0-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.134)  129.177 ms  179.166 ms  126.364 ms
 7  200.223.131.246 (200.223.131.246)  217.941 ms  310.227 ms  266.703 ms
 8  GigabitEthernet1-0-4.GW2.NYC1.ALTER.NET (63.65.165.65)  293.161 ms GigabitEthernet5-0.GW12.NYC1.ALTER.NET (208.192.183.153)  290.575 ms GigabitEthernet2-1.GW8.NYC1.ALTER.NET (208.192.181.21)  244.521 ms
 9  0.so-1-3-0.XL1.NYC1.ALTER.NET (152.63.29.194)  228.658 ms  306.494 ms 0.so-5-0-0.XL1.NYC1.ALTER.NET (152.63.22.130)  274.848 ms
10  0.so-6-1-1.XL3.NYC4.ALTER.NET (152.63.21.22)  231.260 ms  213.799 ms  212.719 ms
11  0.ge-6-0-0.BR3.NYC4.ALTER.NET (152.63.18.5)  227.083 ms  293.496 ms  267.494 ms
12  204.255.173.54 (204.255.173.54)  313.408 ms  245.641 ms  235.311 ms
13  ae-31-89.car1.NewYork1.Level3.net (4.68.16.131)  303.361 ms  230.628 ms ae-41-99.car1.NewYork1.Level3.net (4.68.16.195)  212.919 ms
14  65.59.192.26 (65.59.192.26)  245.021 ms  348.614 ms  255.301 ms
15  TYO1-gate1-P3-0.sinet.ad.jp (150.99.198.245)  421.009 ms  393.284 ms  375.716 ms
16  tokyo1-dc-RM-XGE-3-2-0.sinet.ad.jp (150.99.189.249)  497.961 ms  474.261 ms  385.146 ms
17  UTnet-1.gw.sinet.ad.jp (150.99.190.102)  375.170 ms  430.931 ms  419.929 ms
18  ra36-vlan3.nc.u-tokyo.ac.jp (133.11.127.66)  471.930 ms  376.762 ms  432.608 ms
19  ra35.nc.u-tokyo.ac.jp (133.11.127.41)  563.165 ms  379.699 ms  393.313 ms
20  www.u-tokyo.ac.jp (133.11.128.254)  434.733 ms  658.833 ms  475.706 ms

- Tarde

Destino 1:

traceroute to www.ufpe.br (150.161.6.12), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  5.174 ms  3.667 ms  4.197 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  307.802 ms  490.322 ms  450.734 ms
 3  gigabitethernet9-0.81-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.13)  408.825 ms  376.722 ms  408.800 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  333.907 ms  294.351 ms  206.743 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  270.787 ms  557.167 ms  405.669 ms
 6  200.223.43.234 (200.223.43.234)  443.703 ms  479.592 ms *
 7  gigabitethernet0-1-opt-sp-rotb-01.telemar.net.br (200.187.128.253)  645.681 ms  443.299 ms  651.944 ms
 8  200.219.130.4 (200.219.130.4)  842.893 ms * *
 9  so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br (200.143.252.22)  338.143 ms  208.161 ms  90.982 ms
10  so-0-0-0-r1-ba.bkb.rnp.br (200.143.252.33)  129.899 ms  217.453 ms  179.052 ms
11  so-1-0-0-r1-pe.bkb.rnp.br (200.143.252.38)  190.308 ms *  222.285 ms
12  s2-pe.bkb.rnp.br (200.143.252.242)  247.975 ms *  346.953 ms
13  200.133.63.2 (200.133.63.2)  330.949 ms  568.920 ms  527.150 ms

Destino 2:

traceroute to imagem.ufrj.br (146.164.2.32), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  24.448 ms  3.027 ms  4.066 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  212.113 ms  257.064 ms  301.356 ms
 3  gigabitethernet9-1.91-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.9)  541.731 ms  501.287 ms  356.607 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  364.043 ms  545.784 ms  495.998 ms
 5  pos4-0-ald-ce-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.66)  233.523 ms  342.673 ms *
 6  pos13-0-gua-sp-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.78)  319.323 ms  283.012 ms  314.957 ms
 7  gigabitethernet0-1-opt-sp-rotb-01.telemar.net.br (200.187.128.253)  404.154 ms  363.875 ms  507.653 ms
 8  as1916.sp.ptt.br (200.219.130.4)  619.654 ms  635.729 ms  811.349 ms
 9  so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br (200.143.252.22)  439.874 ms  476.106 ms  329.112 ms
10  200.143.254.137 (200.143.254.137)  318.217 ms  611.859 ms  516.798 ms
11  ufrj2.rederio.br (200.20.94.8)  615.399 ms  655.337 ms *
12  * 146.164.1.194 (146.164.1.194)  733.189 ms  564.966 ms
13  * * *

Destino 3:

traceroute to w.lip6.fr (132.227.73.20), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  5.519 ms  3.249 ms  43.821 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  544.814 ms  330.201 ms *
 3  * gigabitethernet9-1.91-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.9)  546.718 ms  231.315 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  137.000 ms  327.069 ms  364.608 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  328.214 ms  543.341 ms *
 6  pos4-0-0-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.134)  425.820 ms  638.946 ms  430.684 ms
 7  * 200.187.128.66 (200.187.128.66)  542.954 ms  401.050 ms
 8  193.159.225.245 (193.159.225.245)  341.247 ms 193.159.225.241 (193.159.225.241)  530.896 ms 193.159.225.245 (193.159.225.245)  579.543 ms
 9  nyc-e5.NYC.US.net.DTAG.DE (62.154.14.53)  705.617 ms *  632.855 ms
10  62.156.139.126 (62.156.139.126)  556.795 ms  680.699 ms  768.029 ms
11  po10-0.nykcr2.NewYork.opentransit.net (193.251.241.237)  635.838 ms  410.926 ms  359.971 ms
12  tengige0-15-0-4.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.241.181)  534.923 ms  756.120 ms *
13  193.251.241.182 (193.251.241.182)  648.582 ms  791.490 ms  639.309 ms
14  193.251.248.174 (193.251.248.174)  617.419 ms  578.657 ms  483.770 ms
15  193.51.187.18 (193.51.187.18)  590.829 ms  604.103 ms  623.207 ms
16  jussieu-g4-0-0-171.cssi.renater.fr (193.51.179.94)  574.704 ms  671.672 ms  864.465 ms
17  rap-jussieu.cssi.renater.fr (193.51.181.101)  568.561 ms  626.371 ms *
18  site-6.01.rap.prd.fr (195.221.127.182)  807.088 ms  1479.915 ms  1719.958 ms
19  r-kennedy.reseau.jussieu.fr (134.157.254.29)  1590.063 ms  1179.902 ms  1440.184 ms
20  lip6-routeur.lip6.fr (132.227.106.31)  1049.724 ms  1050.127 ms  1139.865 ms
21  132.227.73.20 (132.227.73.20)  346.535 ms  506.401 ms  302.986 ms

Destino 4:

traceroute to www.u-tokyo.ac.jp (133.11.128.254), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  21.873 ms  4.385 ms  2.160 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  309.977 ms  261.306 ms  235.488 ms
 3  200.164.180.9 (200.164.180.9)  209.389 ms  305.798 ms  165.340 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  218.095 ms  113.788 ms  147.576 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  160.917 ms * *
 6  pos4-0-0-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.134)  348.287 ms  507.202 ms  601.712 ms
 7  200.223.131.246 (200.223.131.246)  868.659 ms  716.414 ms  593.299 ms
 8  * GigabitEthernet2-2.GW8.NYC1.ALTER.NET (208.192.181.25)  663.646 ms *
 9  * 0.so-5-0-0.XL1.NYC1.ALTER.NET (152.63.22.130)  770.819 ms *
10  0.so-6-1-1.XL3.NYC4.ALTER.NET (152.63.21.22)  758.075 ms * *
11  0.ge-6-0-0.BR3.NYC4.ALTER.NET (152.63.18.5)  607.684 ms *  515.798 ms
12  204.255.173.54 (204.255.173.54)  641.693 ms *  230.135 ms
13  * * ae-41-99.car1.NewYork1.Level3.net (4.68.16.195)  738.215 ms
14  * 65.59.192.26 (65.59.192.26)  778.751 ms  782.052 ms
15  * 150.99.198.245 (150.99.198.245)  706.377 ms *
16  * tokyo1-dc-RM-XGE-3-2-0.sinet.ad.jp (150.99.189.249)  817.933 ms *
17  UTnet-1.gw.sinet.ad.jp (150.99.190.102)  815.001 ms  673.100 ms *
18  * * ra36-vlan3.nc.u-tokyo.ac.jp (133.11.127.66)  882.598 ms
19  * * *
20  * www.u-tokyo.ac.jp (133.11.128.254)  600.890 ms *

- Noite

Destino 1:

traceroute to www.ufpe.br (150.161.6.12), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  2.924 ms  6.568 ms  9.440 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  42.208 ms  95.915 ms  55.171 ms
 3  gigabitethernet9-0.81-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.13)  42.733 ms  58.667 ms  53.690 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  47.238 ms  84.456 ms  76.512 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  97.475 ms  79.486 ms  84.850 ms
 6  200.223.43.234 (200.223.43.234)  140.408 ms  914.378 ms  883.836 ms
 7  200.187.128.253 (200.187.128.253)  1094.543 ms  1379.301 ms  1412.742 ms
 8  as1916.sp.ptt.BR (200.219.130.4)  1358.571 ms  1457.213 ms  1364.085 ms
 9  so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br (200.143.252.22)  1347.502 ms  1141.107 ms  1177.896 ms
10  so-0-0-0-r1-ba.bkb.rnp.br (200.143.252.33)  1221.236 ms  806.621 ms  862.049 ms
11  so-1-0-0-r1-pe.bkb.rnp.br (200.143.252.38)  1147.581 ms  1152.712 ms  1124.423 ms
12  s2-pe.bkb.rnp.br (200.143.252.242)  1035.040 ms  1106.626 ms  1063.028 ms
13  200.133.63.2 (200.133.63.2)  1136.461 ms  1097.254 ms  1151.449 ms

Destino 2:

traceroute to imagem.ufrj.br (146.164.2.32), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  4.307 ms  19.834 ms  4.783 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  1108.824 ms  1492.962 ms  1617.400 ms
 3  200.164.180.9 (200.164.180.9)  1464.768 ms  750.067 ms  1027.692 ms
 4  200.223.131.13 (200.223.131.13)  1480.622 ms  991.138 ms  1239.559 ms
 5  pos4-0-ald-ce-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.66)  1040.449 ms  1300.290 ms  1208.646 ms
 6  pos13-0-gua-sp-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.78)  1420.937 ms  1474.917 ms  1239.253 ms
 7  gigabitethernet0-1-opt-sp-rotb-01.telemar.net.br (200.187.128.253)  1151.452 ms  1047.478 ms  1076.660 ms
 8  as1916.sp.ptt.br (200.219.130.4)  1199.569 ms  1483.521 ms  1336.153 ms
 9  so-0-1-0-r1-rj.bkb.rnp.br (200.143.252.22)  1273.083 ms  1217.475 ms  1482.903 ms
10  200.143.254.137 (200.143.254.137)  1476.469 ms  1574.120 ms  1488.129 ms
11  ufrj2.rederio.br (200.20.94.8)  1412.186 ms  1277.125 ms  1501.453 ms
12  146.164.1.194 (146.164.1.194)  1565.417 ms  1615.626 ms  1533.656 ms
13  * * *

Destino 3:

traceroute to w.lip6.fr (132.227.73.20), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  2.201 ms  3.945 ms  2.875 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  643.804 ms  785.753 ms  659.292 ms
 3  gigabitethernet9-1.91-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.9)  724.513 ms  827.173 ms  726.728 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  706.557 ms  677.473 ms  815.183 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  758.759 ms  756.626 ms  900.445 ms
 6  pos4-0-0-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.134)  961.649 ms  1082.066 ms  1094.479 ms
 7  PO0-3.ARC-RJ-ROTN-01.telemar.net.br (200.223.131.110)  1203.593 ms  1283.579 ms  1197.969 ms
 8  sl-st21-mia-10-2-0.sprintlink.net (144.223.245.221)  1759.152 ms  1205.101 ms sl-st20-mia-6-1-1.sprintlink.net (144.223.244.13)  1327.624 ms
 9  sl-bb20-mia-5-0-0.sprintlink.net (144.232.9.198)  1230.053 ms  1113.235 ms  1042.878 ms
10  sl-bb20-dc-11-0-0.sprintlink.net (144.232.18.114)  876.217 ms  844.768 ms  827.095 ms
11  sl-st21-ash-11-0.sprintlink.net (144.232.20.134)  909.090 ms  969.150 ms  813.191 ms
12  sl-franc2-7-0.sprintlink.net (144.223.246.22)  935.721 ms *  611.603 ms
13  pos0-9-0-0.pastr1.Paris.opentransit.net (193.251.128.105)  766.633 ms  731.719 ms  722.634 ms
14  tengige0-15-0-4.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.241.181)  752.856 ms  757.585 ms  768.315 ms
15  gi14-0-0.auvbb1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.241.182)  793.328 ms  725.411 ms  776.189 ms
16  renater.GW.opentransit.net (193.251.248.174)  755.345 ms  765.254 ms  746.662 ms
17  nri-b-g14-0-0-101.cssi.renater.fr (193.51.187.18)  751.591 ms  765.846 ms  788.840 ms
18  jussieu-g4-0-0-171.cssi.renater.fr (193.51.179.94)  728.234 ms  812.474 ms  866.838 ms
19  rap-jussieu.cssi.renater.fr (193.51.181.101)  895.475 ms  906.242 ms  645.473 ms
20  site-6.01.rap.prd.fr (195.221.127.182)  519.828 ms  528.942 ms  481.585 ms
21  r-kennedy.reseau.jussieu.fr (134.157.254.29)  490.271 ms  499.390 ms  500.028 ms
22  lip6-routeur.lip6.fr (132.227.106.31)  479.544 ms  525.575 ms  516.925 ms
23  w.lip6.fr (132.227.73.20)  514.113 ms  541.726 ms  550.571 ms

Destino 4:

traceroute to www.u-tokyo.ac.jp (133.11.128.254), 30 hops max, 40 byte packets
 1  Servidor (10.11.0.2)  4.596 ms  46.880 ms  3.871 ms
 2  200.217.255.216 (200.217.255.216)  978.940 ms  652.755 ms  525.602 ms
 3  gigabitethernet9-1.91-nbv-pe-rotd-03.telemar.net.br (200.164.180.9)  185.972 ms  226.535 ms  220.625 ms
 4  pos6-0-nbv-pe-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.13)  102.200 ms  91.067 ms  90.257 ms
 5  pos5-1-1-arc-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.205)  108.970 ms  146.160 ms  188.601 ms
 6  pos4-0-0-bot-rj-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.134)  134.480 ms  162.966 ms  102.446 ms
 7  * PO0-3.ARC-RJ-ROTN-01.telemar.net.br (200.223.131.110)  601.845 ms *
 8  sl-st21-mia-10-2-0.sprintlink.net (144.223.245.221)  963.893 ms sl-st20-mia-6-1-1.sprintlink.net (144.223.244.13)  1253.064 ms sl-st21-mia-10-2-0.sprintlink.net (144.223.245.221)  1073.437 ms
 9  sl-bb20-mia-12-0-0.sprintlink.net (144.232.2.198)  1051.426 ms *  1330.709 ms
10  sl-bb22-mia-3-0-0.sprintlink.net (144.232.2.203)  1246.744 ms  1243.360 ms  1388.328 ms
11  144.232.18.234 (144.232.18.234)  1516.212 ms  1070.789 ms  1093.220 ms
12  ae-14-14.car1.Miami1.Level3.net (4.69.133.17)  947.522 ms *  1393.230 ms
13  ae-6-6.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.133.2)  1132.142 ms  1300.082 ms  1407.041 ms
14  ae-68.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.135.2)  1347.278 ms  1487.231 ms  1634.532 ms
15  ae-3.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.77)  1703.063 ms  1644.792 ms  2498.187 ms
16  ae-21-54.car1.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.108)  1836.750 ms ae-21-56.car1.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.172)  1127.059 ms ae-21-52.car1.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.44)  714.510 ms
17  JAPAN-TELEC.car1.LosAngeles1.Level3.net (64.156.173.94)  1052.467 ms  1079.110 ms  1637.890 ms
18  TYO2-gate1-P3-1.sinet.ad.jp (150.99.199.13)  1731.556 ms  1521.279 ms  1661.080 ms
19  tokyo2-dc-RM-XGE-6-1-0.sinet.ad.jp (150.99.190.229)  1490.949 ms  1475.579 ms  1597.972 ms
20  tokyo1-dc-RM-AE-0-11.sinet.ad.jp (150.99.203.13)  1667.076 ms  1390.563 ms  1524.882 ms
21  UTnet-1.gw.sinet.ad.jp (150.99.190.102)  1486.251 ms  1753.613 ms  1364.016 ms
22  ra36-vlan3.nc.u-tokyo.ac.jp (133.11.127.66)  1238.118 ms  1142.385 ms  927.514 ms
23  ra35.nc.u-tokyo.ac.jp (133.11.127.41)  1387.687 ms  1517.105 ms  1581.884 ms
24  * www.u-tokyo.ac.jp (133.11.128.254)  1210.420 ms  1770.966 ms

A) O número de roteadores e as rotas não permanecem iguais em todos. Isso ocorre porque é possível pegar vários caminhos para chegar no mesmo ponto (distribuição de carga).

B) Média:
          Destino 1 - 608.682 ms
          Destino 2 - 832.097 ms
          Destino 3 - 470.126 ms
          Destino 4 - 858.591 ms
  
       Desvio Padrão:
        Destino 1 - 411.039
        Destino 2 - 641.555
        Destino 3 - 94.858
        Destino 4 - 527.025

   C) Observamos que a medida que aumenta a distância e o número de roteadores da origem ao destino o tempo aumenta. Ocorre, também, uma variação do tempo dependendo do horário por causa do tráfego. Além disso, o destino 3 foi o que teve melhor desempenho e estabilidade na média devido a sua rota.

  D)  Executei o traceroute a partir do site http://registro.br/cgi-bin/nicbr/trt e os pacotes seguiram apenas daqui do Brasil para os Estados Unidos, e de lá para o Japão. Porém quando utilizei o tracert a partir do cmd, constatei que os pacotes passaram por Madri(Espanha), Genebra(Suíssa), Frankfurt(Alemanha), Amsterdã(Holanda), Nova Iorque(Estados Unidos) e finalmente chegou no Japão.

6 -  Ao acessar uma página Web, o cliente faz uma requisição ao servidor utilizando uma URL. Essa URL é enviada ao DNS para identificar o IP do servidor que contém a página requisitada. Com o endereço IP do servidor em mãos, o cliente conecta-se, ao servidor, para que este lhe envie a página. O cliente manda uma mensagem para estabelecer a conexão com o servidor e este responde com outra mensagem dizendo que a conexão foi estabelecida, ambos utilizando o protocolo TCP (conexão confiável), onde após a requisição ou resposta, o remetente espera uma mensagem de “validade”. O cliente então faz a solicitação da página Web desejada utilizando uma mensagem de requisição HTTP (GET), escrita no formato ASCII que é a linguagem que os humanos reconhecem, e o servidor envia o arquivo que contém as informações (por exemplo, um HTML, JPG, etc.).

7 -   Este campo indica quais linguagens você deseja ter como retorno de um servidor. A página retornada virá na linguagem selecionada se o servidor possuir páginas específicas para a linguagem solicitada.  Sim, múltiplas linguagens podem ser aceitas assim como podemos também definir a ordem de prioridade. O browser informa ao servidor quando ele fizer a solicitação HTTP. Por exemplo:
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.teste.com.br/

Accept-Language: da, en-gb;q=0.8, en;q= 0.7

8 - Serviços Whois - protocolo UDP específico para consultar informações de contato e DNS sobre entidades (nome de domínio, um endereço IP ou um Sistema Autônomo) na internet.
https://registro.br/cgi-bin/whois/
http://www.whois.net/
Serviços NSLookup - utilizada para se obter informações sobre registros de DNS de um determinado domínio, host ou IP.
http://www.kloth.net/services/nslookup.php
http://network-tools.com/nslook/
As informações obtidas do site http://whois.nic.br/ são a verificação se o domínio já está registrado, os servidores DNS associados a ele,  (se tiver) a data de expiração e o status atual da página.

9 -

A) Tempo para chegar até o host C: 106,122 ms

Atraso de propagação total: 1 ms + 100 ms + 1 ms = 102 ms

Atraso de transmissão total: (750*8 bits)/100 Mbps + (750*8 bits)/1,5 Mbps + (750*8 bits)/100 Mbps =

= 60 µs + 4 ms + 60 µs = 4,120 ms

Atraso de fila total: 0 s

Atraso de processamento total: 2 µs

B)  Tempo total = 110,063ms
Atraso de propagação total = 102ms
Atraso de transmissão total = 6000*(1/100Mbps + 1/1,5Mbps + 1/100Mbps) = 4,12ms
750 bytes = 6000 bits
Atraso de fila total = 4ms + 1μs - 0,06ms = 3,94ms + 1μs = 3,941ms
 Atraso de processamento total = 2μs