- APOSTILA

### DE

## ASSEMBLY

- (2ª PARTE)

- INF 1091  TPD  PUC-RIO

- PROFESSOR: RODRIGO TOLEDO

- email: rtoledo@openlink.com.br

índice

| # Vídeo, Modo Texto | 03 |
| --- | --- |
| MDA, CGA, Tabela de Modos de Vídeo, Set/Get Video Mode, Stosb, Stosw e Rep. |  |
| # Vídeo, Modo Gráfico | # 09 |
| Modo 13h da VGA, Paleta de cor (e suas interrupções), Passagem de parâmetro por pilha e Multiplicação usando Shl e Add. |  |
| # PSP (Program Segment Prefix) | # 14 |
| Estrutura do PSP, PTR e Movsb |  |
| # Interrupções | # 16 |
| O esquema de tratamento de interrupções, “System Timer”, “Lê contador de Timer Ticks” |  |
| # Programas Residentes (Clock) | # 19 |
| Dword, Pushf, Popf, Iret, Org, Programas “.com”, “Get/Set Interrupt Vector”, “Terminate and Stay Resident” |  |
| # Endereços Especiais (Numoff e Boot) | # 23 |
| At, “Terminate Program”, Shift Status (0000:0417h), Endereço (F000:FFF0) |  |
| # Acesso a Arquivos | # 25 |
| “Open a File”, “Close a File”, “Read From File”, “Move File Pointer”. |  |
| # Mouse | # 29 |
| "Reset Mouse", "Show/Hide Mouse Cursor", "Poll Mouse Status", "Set Cursor Position", "Set Mouse X/Y Limit", "Set Mouse Cursor" |  |
| # Índice Alfabético | # 33 |

Vídeo, Modo Texto

A Placa de Vídeo MDA (Monochrome Display Adapter)

- Capaz de gerar apenas vídeo alfanumérico monocromático.

- Possui um único modo de operação 25 x 80 (Modo 07h).

- A tela é armazenada em memória na própria placa no endereço 0B000h.

- Cada posição da tela corresponde a 2 bytes na memória de vídeo. O primeiro (posição par) determina o caracter a ser apresentado. O segundo (posição ímpar) contém o atributo do caracter:

- Atributo:

bit 7 = 1  piscante

bit 3 = 1  intenso

bits 6 5 4  2 1 0

1 1 1  0 0 0   Reverso

0 0 0  1 1 1   Normal

0 0 0  0 0 1   Sublinhado

0 0 0  0 0 0   Invisível

quaisquer outros  Normal

- Posição na memória:

- O caracter na linha L (0 a 24) e coluna C (0 a 79 ou 0 a 49) fica armazenado no endereço:

0B000h + (160 * L) + (2 * C)

A Placa de Vídeo CGA (Color Graphics Adapter)

- Capaz de gerar vídeo alfanumérico e gráfico.

- Em todos os modos a tela é armazenada no endereço inicial 0B800h em uma memória de 16Kbytes contida na própria placa.

- Suporta 8 páginas independentes de vídeo no modo 40 colunas, e 4 páginas no modo 80 colunas (modos alfanuméricos).

- O armazenamento da tela no modo alfanumérico é semelhante ao da MDA (1º byte para o caracter e 2º byte para o atributo), mudando apenas a codificação do atributo:

- Atributo:

| Bits | Descrição |
| --- | --- |
| 7 | Este bit pode ser programado como atributo piscante (default), ou como intensidade da cor de fundo. |
| 6,5,4 | Selecionam a cor de fundo do caracter, correspondendo respectivamente às cores RGB (Red Green and Blue). |
| 3 | Intensidade da cor de frente (1 = Intenso). |
| 2,1,0 | Selecionam a cor de frente, correspondendo respectivamente às cores RGB. |

- Posição na memória:

- O caracter correspondente à linha L (0 a 24), coluna C (0 a 79) da página P (0 a 3 ou 0 a 7) é armazenado no endereço:

0B800h + (01000h * P) + (160 * L) + (2 * C)       ; Modo 80 Colunas

0B800h + (00800h * P) + (80 * L) + (2 * C)         ; Modo 40 Colunas

INT 10h,  00h   (Set Video Mode)

- Define o modo de vídeo.

Entrada:	Ah = 00h

Al  = Video Mode

Retorna:	Nada

Tabela de Modos de Vídeo:

| Modo | ##### Tipo | Resolução | Adaptador | Colors | Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00h | Texto | 40 x 25 | Todos* | 16 tons de cinza | B800h |
| 01h | Texto | 40 x 25 | Todos* | 16 de frente e 8 de fundo | B800h |
| 02h | Texto | 80 x 25 | Todos* | 16 tons de cinza | B800h |
| 03h | Texto | 80 x 25 | Todos* | 16 de frente e 8 de fundo | B800h |
| 04h | Gráfico | 320 x 200 | Todos* | 4 | B800h |
| 05h | Gráfico | 320 x 200 | Todos* | 4 tons de cinza | B800h |
| 06h | Gráfico | 640 x 200 | Todos* | 2 | B800h |
| 07h | Texto | 80 x 25 | MDA | pb (preto e branco) | B000h |
| 0Dh | Gráfico | 320 x 200 | EGA | 16 | A000h |
| 0Eh | Gráfico | 640 x 200 | EGA | 16 | A000h |
| 0Fh | Gráfico | 640 x 350 | EGA | pb (preto e branco) | A000h |
| 10h | Gráfico | 640 x 350 | EGA | 16 | A000h |
| 12h | Gráfico | 640 x 480 | VGA | 16 | A000h |
| 13h | Gráfico | 320 x 200 | VGA | 256 (ao mesmo tempo) | A000h |

Todos* = Todos exceto MDA

Observação:

- Quando o modo é trocado, a tela é limpa. Entretanto, não se deve usar este serviço como um "Clear Screen", pois ele é mais lento que as rotinas normais de limpeza de tela (serviços 06h ou 07h).

INT 10h, 0Fh (Get Current Video Mode)

- Informa o modo de vídeo, o número de colunas e a página de vídeo correntes.

Entrada :	AH	0Fh		Retorna :	AL	Video mode

AH	Caracteres por linha

BH	Página ativa.

Detectando a Placa de Vídeo:

INT 10h, 12h (Alternate Select  EGA)

- Retorna informações sobre a placa EGA e permite a seleção de uma rotina alternativa de PrintScreen.

Entrada: 	AH	12h

BL 	Subserviço

10h 	Pega informações sobre a EGA

20h 	Seleciona Print Screen Alternativo

Retorna: (Subserviço 10h):

BH 	Mode ativo

00h 	Color mode

01h 	Monochrome mode

BL 	EGA memory (se a placa for EGA ou superior)

00h 	64K

01h 	128K

02h 	192K

03h 	256K

CH 	Adapter bits

CL 	Switch setting

Exemplo: Como detectar a placa de vídeo

Mov  Ah,12h

Mov  Bl,10h

Int  10h

Cmp  Bl,10h  ; Se Bl continuar com 10 então não é EGA ou superior

Jne  Fim

Mov  Ah,0Fh  ; Pega Video Mode

Int  10h

Cmp  Al,7

Je   MDA

Mov  Cga,1   ; Se Chegou Aqui, é CGA

Jmp  Fim

MDA: Mov  EndVideo, 0B000h

Fim: Ret

...

EndVideo dw 0B800h

CGA      db 0

- STOSB (Store String Byte)

- Sintaxe:	Stosb

- Copia o valor em AL para o endereço apontado por ES:DI. DI então é incrementado ou decrementado em um byte (segundo DF)  para apontar para o próximo endereço.

Lógica:

(ES:DI)  AL

Se DF = 0

DI ++

Senão

DI 

Flags: Não são alteradas

- STOSW (Store String Word)

- Sintaxe:	Stosw

- Copia o valor em AX para o endereço apontado por ES:DI. DI então é incrementado ou decrementado em dois bytes (segundo DF) para apontar para o próximo endereço.

Lógica:

(ES:DI)  AX

Se DF = 0

DI = DI + 2

Senão

DI = DI  2

Flags: Não são alteradas

Observação: DI é incrementado (ou decrementado) para se preparar para uma possível repetição do comando (Stosb ou Stosw)

- REP (Repeat)

Sintaxe:	Rep instrução

- Repete uma (única) instrução CX vezes.

- Lógica:

- Enquanto (CX != 0)

- {

- executa instrução

- CX 

- }

- Exemplo:

- Mov CX, 5

- Mov Al,’R’

Rep STOSB

Observação:

REP = REPE (Repeat While Equal) = REPZ (Repeat While Zero).

FillScr.asm

Code_Seg   Segment

Assume Cs:Code_Seg,

Ds:Data_Seg

FillScr    Proc   Near

Mov    Ax, Data_Seg

Mov    Ds, Ax

Call   Detect_Video

Call   Fill

Mov    Ah,4Ch

Mov    Al,00

Int    21h

FillScr    Endp

Fill       Proc   Near

Push   Ax,

Push   Bx

Push   Cx

Push   Di

Push   Es

Mov    Ax,Lin1

Mov    Bx,Col1

Call   Video_OffSet

Mov    Di,Ax

Mov    Es,EndVideo

Mov    Ax,Lin2

Sub    Ax,Lin1

Inc    Ax

Mov    Rows,Ax

Mov    Ax,Col2

Sub    Ax,Col1

Inc    Ax

Mov    Cols,Ax

Cld

Mov    Al,Char

Mov    Ah,Att

FillScr1:  Push   Di

Mov    Cx,Cols

Rep    Stosw

Pop    Di

Add    Di,160

Dec    Rows

Jnz    FillScr1

Call   Enable_Cga

Pop    Es

Pop    Di

Pop    Cx

Pop    Bx

Pop    Ax

Ret

Fill Endp

;------------------------------

;  Entrada: Ax = Linha

;           Bx = Coluna

;  Saida:   Ax = OffSet

;------------------------------

Video_OffSet  Proc   Near

Push   Dx

Push   Bx

Mov    Bx,160

Mul    Bx

Pop    Bx

Shl    Bx,1

Add    Ax,Bx

Pop    Dx

Ret

Video_OffSet  EndP

Code_Seg      EndS

Data_Seg   Segment

Lin1  Dw  10

Col1  Dw  0

Lin2  Dw  13

Col2  dw  79

Char  db  67

Att   db  31

Rows  dw ?

Cols  dw ?

EndVideo dw 0B800h

Cga      db 0

Data_Seg   Ends

Stack_Seg  SEGMENT STACK

db       10 Dup(' ')

Stack_Seg  Ends

End FillScr

Vídeo, Modo Gráfico

O Modo 13h da VGA (320 x 200 x 256)

- Cada pixel (picture element) equivale a 1 byte na memória de vídeo.

- São discriminadas 256 cores em uma tabela (paleta) entre as 262.144 cores possíveis. Cada byte correspondente ao pixel contém o valor (de 0 a 255) do índice de sua cor na paleta. Por isso só é possível ter 256 cores diferentes ao mesmo tempo na tela, apesar do total de cores disponíveis ser bem maior. Cada cor na paleta também é conhecida como registro de cor.

- Posição na memória:

O byte correspondente ao pixel localizado na linha L (0 a 199) e coluna C (0 a 319) fica armazenado na memória de vídeo no deslocamento:

(L * 320) + C

Int 10h, 1010h (Ajuste Individual dos Registros de Cor  VGA)

Entrada: 	AH 	10h

AL 	10h

BX	Número do Registro de Cor a alterar

CH	Intensidade da cor verde, variando de 0 a 63

CL	Intensidade da cor azul, variando de 0 a 63

DH	Intensidade da cor vermelha, variando de 0 a 63

Retorna:	Nada

Int 10h, 1012h (Ajusta um bloco de registros de cor  VGA)

Entrada: 	AH		10h

AL		12h

BX 		Número do primeiro registro de cor a modificar

CX 		Número de registros de cor a modificar

ES:DX 	Ponteiro para o buffer com os valores dos registros de cores. O buffer deve ter o comprimento de três vezes a quantidade de registros a serem modificados, conforme indicado no parâmetro CX (com os valores de RGB para cada cor).

Retorna:	Nada

Int 10h, 1015h (Leitura individual dos registros de cor  VGA)

Entrada:	AH	10h

AL	15h

BX	Número do registro de cor a ler

Retorna:	CH	Intensidade da cor verde, variando de 0 a 63

CL	Intensidade da cor azul, variando de 0 a 63

DH	Intensidade da cor vermelha, variando de 0 a 63

Int 10h, 1017h (Leitura de um bloco de registros de cor  VGA)

Entrada:	AH		10h

AL		17h

BX		Número do primeiro registro de cor a ser lido

CX		Número de registros de cor a serem lidos.

ES:DX 	Ponteiro para o buffer de registros

Retorna:	ES:DX	O buffer conterá os valores dos registros de cor.

Observação:

- O buffer tem que ter tamanho três vezes maior que o número de registros de cor (cada byte receberá o valor de RGB).

Passagem de Parâmetro Por Pilha:

push AX

AX

mov BP, SP

BP

push BP

call SetVideoMode

AX

IP

AX

BP

SP

push AX

BP

SP

SP

BP

AX

IP

SP

BP

BP

AX

IP

BP

SP

add BP, 2

BP

AX

IP

SP

BP

A partir de agora o valor passado como parâmetro pode ser acessado  como [BP+2], independente do uso ou não da pilha. Caso houvesse mais de um parâmetro, eles seriam acessados como [BP+2], [BP+4], [BP+6] etc...

BP

AX

IP

SP

BP

BP

AX

IP

SP

BP

pop AX

Os próximos dois passos são o retorno correto de uma função que recebeu os parâmetros na pilha. O “Ret 2X” garante que serão retirados os X  parâmetros que  se encontravam  na pilha.

(Ret 2  SP = SP+2)

AX

IP

SP

BP

pop BP

BP

SP

Ret 2

Multiplicação por 320 usando Shl e Add:

3202

1602

802

402

202

102

55

1

320 = 26 * 5 = 26  * (4 + 1)

320 = 4 * 26 + 26  = 28 + 26

320 * x = ?

A = x * 26

B = A * 22

? = B + A

Mov Di, x   ;Di = x

Shl Di, 6   ;Di = x * 26

Mov Ax, Di  ;Ax = x * 26

Shl Di, 2   ;Di = x * 28

Add Di, Ax  ;Di = x * 320

- Graf.asm

Code_Seg Segment

Assume CS:Code_Seg, DS:Data_Seg

Graf   Proc  Near

Mov   Ax, Data_Seg

Mov   DS, Ax

Mov   Ax, 13h

Push  Ax

Call  SetVideoMode

Call  Tela

Call  Wait_Key

Mov   Ax, 0003h

Push  Ax

Call  SetVideoMode

Mov   Ah, 4Ch

Int   21h

Graf   EndP

PutPixel   Proc  Near

Push  Bp

Mov   Bp, Sp

Add   Bp, 2

Push  Ax

Push  Di

Mov   Di, [Bp+6] ;lin

Shl   Di, 6

Mov   Ax, Di

Shl   Di, 2

Add   Di, Ax

Add   Di, [Bp+4] ;col

Mov   Ax, [Bp+2] ;cor

Mov   Es, EndSeg

Stosb

Pop   Di

Pop   Ax

Pop   Bp

Ret   6

PutPixel   Endp

SetVideoMode      Proc Near

Push  Bp

Mov   Bp, Sp

Add   Bp, 2

Push   Ax

Mov    Ax, [Bp+2]

Mov    Ah, 00

Int    10h

Pop    Ax

Pop    Bp

Ret    2

SetVideoMode      Endp

Line        Proc   Near

;Traça linha (X1,Y1,X2,Y2,Cor)

Line        EndP

Tela        Proc   Near

Push   Cx

Mov    X1, 0

Mov    Y1, 0

Mov    X2, 319

Mov    Y2, 0

Mov    Cor,0

Mov    Cx, 200

Loop_Tela:

Call   Line

Inc    Y1

Inc    Y2

Inc    Cor

Loop    Loop_Tela

Fim_Tela:

Pop    Cx

Ret

Tela        Endp

Wait_Key  Proc Near

Push  Ax

Mov   Ah, 08

Int   21h

Pop   Ax

Ret

Wait_Key  Endp

Code_Seg   Ends

Data_Seg     Segment

EndSeg  dw 0A000h

...

;variáveis usadas pelo Line

...

X1      dw ?

X2      dw ?

Y1      dw ?

Y2      dw ?

cor     dw ?

Data_Seg   Ends

Stack_Seg  Segment Stack

db     200 Dup('Pilha   ')

Stack_Seg  Ends

End Graf

PSP (Program Segment Prefix)

Estrutura do PSP:

Neste segmento ficam guardadas as informações sobre os parâmetros passados na linha de comando (tamanho e string).

| Endereço | Tamanho | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 80h | 1 | Tamanho em bytes (caracteres) da lista de parâmetros. |
| 81h | 127 | String com a lista de parâmetros. |

Observações:

O espaço entre o nome do programa e o início dos parâmetros na linha de comandos está incluído na lista de parâmetros.

Ao iniciar um programa, o DS já começa apontando para PSP.

- PTR

Sintaxe:	tipo PTR expressão

- Muda temporariamente o tipo da expressão (variável ou rótulo) do seu default para tipo. Geralmente usado para acessar uma variável de uma maneira diferente da qual ela foi definida; por exemplo, para acessar o byte de mais alta ordem de uma variável do tipo word.

tipo pode ser:

| Nome: | Valor: |
| --- | --- |
| Byte | 1 |
| Word | 2 |
| Dword | 4 |
| Qword | 8 |
| Tbyte | 10 |
| Near | 0FFFFh |
| Far | 0FFEEh |

Exemplo:

Mov	Al, byte PTR wordvar

Mov	Al, byte PTR wordvar[1]

Call	Far PTR rotina

MOVSB (Move String Byte)

- Sintaxe:	Movsb

- Copia um byte entre dois pontos da memória. O byte de origem deve estar sendo apontado por DS:SI e o destino apontado por ES:DI.

Lógica:

(ES:DI)  (DS:SI)

Se (DF == 0)

DI ++

SI ++

Senão

DI 

SI 

Flags: Não são alteradas

Observação:

Existe também o MOVSW, que transfere uma word e incrementa ou decrementa os indexadores de dois.

PSP.asm

Code_Seg   Segment

Assume Cs:Code_Seg, Ds:Data_Seg

Psp        Proc   Near

Mov    Ax, Data_Seg

Mov    Es, Ax

Call   Limpa

Call   Le_Texto

Call   Say

Mov    Ah,4Ch

Mov    Al,00

Int    21h

Psp        Endp

Le_Texto   Proc   Near

Push   Cx,Si,Di

Cld

Mov    Si,80h

Xor    Ch,Ch

Mov   Cl,Byte Ptr[Si]

Inc    Si

Lea    Di,String

Rep    MovsB

Push   Es

Pop    Ds

Mov  Byte Ptr[Di],'$'

Pop    Di,Si,Cx

Ret

Le_Texto   Endp

Say        Proc   Near

Push   Ax

Push   Dx

Mov    Ah,09

Lea    Dx,String

Int    21h

Pop    Dx

Pop    Ax

Ret

Say        EndP

Limpa      Proc   Near

Limpa      EndP

Code_Seg   Ends

Data_Seg   Segment

Texto   Label Byte

Num_Param   Db 0

String    Db 127 Dup(' ')

Data_Seg   Ends

Stack_Seg  SEGMENT STACK

db       50 Dup('Pilha   ')

Stack_Seg  Ends

End PSP

Interrupções:

O Esquema de Tratamento de Interrupções

Interrupções são mecanismos para transferir o controle (CS:IP) de uma localização na memória para outra. Quando uma interrupção ocorre, a CPU suspende temporariamente o que ela estiver fazendo e executa uma rotina especial conhecida como “rotina de serviço de interrupção” (ISR). Quando a ISR termina, a CPU volta à execução no ponto imediatamente após a instrução que foi interrompida.

Existem três tipos diferentes de interrupções no PC:

- Interrupções de Software: usadas pelos programas para invocar rotinas na BIOS e no núcleo do DOS;

- Interrupções de Hardware: usadas pelos dispositivos de hardware para avisar a CPU de que eles precisam de atenção; e

- Exceções: usadas pela própria CPU para indicar erros.

Quando ocorre uma interrupção, uma seqüência de eventos é executada para garantir que a CPU responda à interrupção e, mais tarde, retorne à execução como se nada tivesse acontecido. Esta seqüência de eventos é a seguinte:

- O registrador de flags é empilhado.

- Os conteúdos de CS e IP são colocados na pilha, preservando o endereço no qual a interrupção ocorreu.

- A flag de interrupção (IF) no registrador de flags é limpa, para evitar novas interrupções. O flag de Trap (TF) também é limpo neste momento.

- O endereço de 32 bits da ISR é obtido da tabela de interrupções localizada no início da memória, e a execução é então transferida para este endereço.

- A ISR executa o processamento necessário para servir a requisição da interrupção.

- Quando o manipulador da interrupção executa uma instrução IRET (Interruption Return), os conteúdos de CS, IP e flags são recuperados da pilha e a execução retorna de onde parou.

É obrigação da ISR salvar o estado do sistema no momento em que a interrupção ocorreu e restaurá-lo antes que ela termine, de modo que o programa que foi interrompido não seja afetado. Geralmente, a ISR começa salvando na pilha quaisquer registradores que ela possa modificar e termina desempilhando estes registradores.

Toda interrupção tem um número associado, variando de 0 a 255. Quando uma interrupção ocorre, este número serve como um índice para a tabela conhecida como Vetor de Interrupções, armazenada na memória baixa. Esta tabela contém os endereços de até 256 ISR diferentes. A interrupção 05h, por exemplo, resulta na execução da ISR cujo endereço é o sexto no Vetor (interrupção 0 é o primeiro). A tabela está sempre armazenada nos primeiríssimos bytes da memória (0000:0000).

Uma interrupção de software é gerada quando um programa executa uma instrução INT.

Existem dois tipos de interrupções de hardware: Mascaráveis e Não mascaráveis. As interrupções não mascaráveis são assim chamadas porque são executadas mesmo que o flag de interrupção esteja desativado. As interrupções mascaráveis, por sua vez, são desativadas quando o flag estiver zerado. Um dispositivo gera uma interrupção não mascarável ativando o pino NMI (Non-Maskarable Interrupt) na CPU.

Uma Int 02h (Non-Maskable Interrupt) é gerada se uma condição não mascarável, como um erro de paridade na memória, ocorrer. Esta é a única interrupção que não pode ser mascarada pela instrução CLI (Clear Interrupts).

As interrupções mascaráveis ocorrem quando um dispositivo (como o teclado, o Clock ou a porta serial) ativa uma linha de interrupção. Tipicamente, estes dispositivos não estão conectados diretamente na CPU, mas sim ao controlador de interrupções, cujo trabalho é acumular as requisições de interrupção dos dispositivos de hardware, priorizá-las e passá-las para a CPU uma por vez. A saída do controlador de interrupções (geralmente um Intel 8259) é conectada a uma linha de interrupção da CPU.

Um exemplo clássico de interrupção de hardware é o que acontece quando uma tecla é pressionada no teclado. Através do controlador de interrupções, uma interrupção 09h é gerada, o que executa uma ISR do ROM BIOS. A ISR lê o código de varredura da porta do teclado, converte este código em seu equivalente ASCII e o coloca no Buffer do teclado.

O último tipo de interrupção, a Exceção, é gerada pela CPU quando esta detecta uma condição de erro durante ou após a execução de uma instrução. Por exemplo, se um programa tenta dividir por zero, a CPU executa uma interrupção 0.

INT 08h  (System Timer)

Esta é uma interrupção de hardware (IRQ 0) ativada pelo Timer do Sistema 18.2 vezes por segundo (a cada 55ms). A rotina padrão faz o seguinte:

- Incrementa o contador do número de "Timer Ticks" (desde meia-noite) na localização de memória 0000:046Ch (Long Integer – 4 bytes). Após 24 horas de operação, uma flag é acionada na localização de memória 0000:0470h para sinalizar esta condição e o contador do timer (0000:046Ch) é zerado.

- Decrementa o contador do motor do drive na localização de memória 0000:0440h se ele não for 0. Quando o contador chega a 0, o motor do drive é desligado, e o status do motor do drive na localização de memória 0000:043Fh é atualizado para indicar que o motor foi desligado.

- Gera uma INT 1Ch (obtém informações sobre a unidade de disco).

O usuário pode instalar a sua própria rotina, obtendo o controle a todo "Timer Tick" (55ms). A nova rotina da INT 08h deverá chamar primeiro a rotina padrão da Int 08h, que irá gerenciar os sinais de final de interrupção para o controlador. Após o fim da rotina padrão, o novo manipulador fará sua tarefa a todo "Timer Tick".

INT 1Ah,  00h  (Read System-Timer Time Counter)

- Lê o contador de Timer Ticks, informando a hora e se 24 horas passaram desde o último boot ou último reset. Interrupção de software.

Entrada: 	Ah  	00h

Retorna: 	Cx  	Parte alta do contador do Clock

Dx 	Parte  baixa do contador do Clock

Al  	0 se não passaram 24 horas ou 1.

Observações:

- As seguintes fórmulas convertem o contador do Clock, na hora corrente.

Horas	=  Clock / 65543 (10007h)

Resto	=  Clock % 65543

Minutos 	=  Resto / 1092 (444h)

Resto	=  Resto % 1092

Segundos	=  Resto / 18.21

- O contador do Clock também pode ser lido como um valor inteiro de 4 bytes no endereço de memória 0000:046Ch. Este valor é igual ao inteiro em CX:DX após a chamada deste serviço.

- Após a chamada, a flag (0000:0470h) é resetada independente de terem passado ou não 24 horas.

- O comando TIME do DOS pega a hora por meio deste serviço.

Observações:

- O "System Timer" (diferentemente do relógio de tempo real, que é físico) é o timer que é inicializado junto com o sistema. Ele é temporário, durando somente enquanto o sistema estiver ligado.

- Os incrementos no Clock ocorrem em uma taxa de 18.2 vezes por segundo.

- Resumo da seqüência de eventos executados quando ocorre uma interrupção:

- Os registradores de flags, CS e IP são empilhados

- As flags de interrupção (IF) e de debug (TF) são zeradas.

- O endereço da ISR é obtido no vetor de interrupções, localizado no início da memória, e a execução é então transferida para este endereço.

- A ISR é executada.

- Ao final da ISR, CS, IP e flags são recuperados (comando IRET)

Programas Residentes (Clock)

DWORD

- Tipo de dado com 4 bytes de tamanho.

- Usada para associar um tipo de dado de uma variável como uma palavra dupla (4 bytes).

- Use DD para definir uma variável do tipo Double Word.

PUSHF

- Sintaxe:	PUSHF

- Salva o registrador de flags, colocando-o na pilha.

Lógica:

SP = SP  2

(SP) = reg_flags

Flags: Não são alteradas

POPF

- Sintaxe:	POPF

- Restaura o registrador de flags, retirando-o da pilha.

Lógica:

reg_flags = (SP)

SP = SP + 2

- Flags:

O D I T S Z A P C

* * * * * * * * *

IRET

- Sintaxe:	IRET

- Retorna da chamada de interrupção.

Lógica:

Pop Reg-Flags

Pop IP

Pop CS

- Flags:

O D I T S Z A P C

* * * * * * * * *

ORG

- Sintaxe:	ORG  tam

- Pseudo-instrução que cria um espaço de tamanho tam no executável.

Observações sobre programas “.com” :

- Para gerar um programa “.com” deve-se usar a opção /t do tlink.

- Não podem ter mais que 64k.

- Não permitem um segmento de pilha, sendo necessário criar um espaço para ela.

INT 21h,  35h  (Get Interrupt Vector)

- Pega o endereço da rotina de manipulação de uma determinada interrupção.

Entrada:	Ah = 35h

Al  = Número da interrupção

Retorna:	Es:Bx = Ponteiro para a rotina de manipulação da interrupção

INT 21h,  25h  (Set Interrupt Vector)

- Troca a rotina de manipulação de uma interrupção.

Entrada:	Ah = 25h

Al  = Número da interrupção

Ds:Dx = Endereço da nova rotina de manipulação da interrupção

INT 27h  (Terminate and Stay Resident)

- Termina a execução de um programa deixando uma parte residente na memória.

- Usado para programas “.com”

Entrada:	Cs = Segmento

Dx  = Endereço a partir do qual será liberado para o sistema operacional.

Observações:

- O trecho residente se limita a 64k.

- Para deixar residentes programas “.exe” use int 21h, 31h.

Observações:

- O programa Clock deve ser gerado com extensão .com.

- Divisão em duas etapas. Exemplo:

100.000 / 65.500 = 1 e resto = 34.500

Divisão em uma etapa.

- 34.500 / 1.100 = 31 e resto = 400

- 100.000 / 100 = 1.000

1.000 / 655 = 1 e resto = 345

Divisão por 100 e 655 separadamente.

- 345 / 11 = 31 e resto = 4

- 4 x 100 = 400

Clock.asm

Code_Seg   Segment

Assume  Cs:Code_Seg

Org 100h

Inicio:    Jmp   Inicializa

OldInt8    Label DWord

Old_Int  Dw 2 Dup(?)

Hora     Dw  ?

Minutos  Dw  ?

Segundos Dw  ?

Num      Dw  ?

Contador Db  18

Ender    Dw  144

New_Int    Proc  Near

...

New_Int    Endp

Imp_Decimal Proc   Near

...

Imp_Decimal Endp

Imp_Digito  Proc   Near

...

Imp_Digito  Endp

Imp_Car     Proc   Near

...

Imp_Car     Endp

Inicializa:

Assume Ds:Code_Seg

Mov   Ah,00h

Int   1Ah

Mov   Ax,Dx

Mov   Dx,Cx

Mov   Bx,100

Div   Bx

Xor   Dx,Dx

Mov   Bx,655

Div   Bx

Mov   Hora,Ax

Mov   Ax,Dx

Xor   Dx,Dx

Mov   Bx,11

Div   Bx

Mov   Minutos,Ax

Mov   Ax,Dx

Mov   Bl,100

Mul   Bl

Mov   Bl,18

Div   Bl

Xor   Ah,Ah

Mov   Segundos,Ax

Mov   Ah,35h

Mov   Al,08h

Int   21h

Mov   Old_Int,Bx

Mov   Old_Int[2],Es

Mov   Ah,25h

Mov   Al,08h

Lea   Dx,New_Int

Int   21h

Lea   Dx,Inicializa

Int   27h

Code_Seg   Ends

End Inicio

New_Int    Proc  Near

Push Ax,Bx,Cx,Dx

Push Si,Di,Es,Ds,Bp

PushF

Call  OldInt8

Cli

Sub   Sp,2

Cmp   Contador,18

Jb    Fim_Int8

Mov   Contador,0

Mov   Ax,Hora

Mov   Num,Ax

Call  Imp_Decimal

Mov   Al,':'

Call  Imp_Car

Mov   Ax, Minutos

Mov   Num,Ax

Call  Imp_Decimal

Mov   Al,':'

Call  Imp_Car

Mov   Ax, Segundos

Mov   Num,Ax

Call  Imp_Decimal

Inc   Segundos

Cmp   Segundos,60

Jb    Fim_Int8

Mov   Segundos,0

Inc   Minutos

Cmp   Minutos,60

Jb    Fim_Int8

Mov   Minutos,0

Inc   Hora

Cmp   Hora,24

Jb    Fim_Int8

Mov   Hora,0

Fim_Int8:

Inc   Contador

PopF

Pop Bp,Ds,Es,Di,Si

Pop Dx,Cx,Bx,Ax

Mov   Ender,144

Sti

iRet

New_Int    Endp

Imp_Decimal Proc   Near

Push   Ax,Bx,Cx,Dx

Mov    Ax,Num

Mov    Bx,10

Xor    Cx,Cx

Nao_Zero:   Xor    Dx,Dx

Div    Bx

Push   Dx

Inc    Cx

Or     Ax,Ax

Jne    Nao_Zero

Cmp    Cx,1

Ja     Imp_Dig_Loop

Push   Ax

Mov    Al,'0'

Call   Imp_Car

Pop    Ax

Imp_Dig_Loop:  Pop    Dx

Call   Imp_Digito

Loop   Imp_Dig_Loop

Fim_Decimal:

Pop    Dx,Cx,Bx,Ax

Ret

Imp_Decimal Endp

Imp_Digito  Proc   Near

Push   Ax,Dx

Mov    Ax,Dx

Cmp    Al,10

Jae    Letra_Hexa

Add    Al,'0'

Jmp    Short Imp_Dig

Letra_Hexa: Add    Al,'A'-10

Imp_Dig:    Call   Imp_Car

Pop    Dx,Ax

Ret

Imp_Digito  Endp

Imp_Car     Proc   Near

Push   Di, Es

Cld

Mov    Ah,1Fh

Mov    Di,0B800h

Mov    Es,Di

Mov    Di,Ender

Stosw

Add    Ender,2

Pop    Es, Di

Ret

Imp_Car     Endp

Endereços Especiais (Numoff e Boot)

- AT  (Segment At)

- Sintaxe:   nome_seg Segment At Ender

- Especifica um endereço de início para um segmento.

- Todas as labels e endereços no segmento são relativos ao Ender especificado.

Observações:

- O parâmetro Ender é o endereço de início do parágrafo para o segmento. Ele pode ser qualquer expressão válida, mas não deve conter referências futuras.

- Esta cláusula é geralmente usada como uma ponte para dados ou códigos que estão em uma localização absoluta na memória, como a área de dados do ROM BIOS, o vetor de interrupções ou a memória de vídeo.

- Em conjunto com ORG podemos fazer referências a posições na memória com segmento + deslocamento.

INT 20h  (Terminate Program)

- Termina a execução de um programa.

- Usado para programas “.com”

Entrada:	Cs = Ponteiro para PSP

Observação:

- Para programas “.exe” use int 21h, 4Ch.

Shift Status  (0000:0417h) e Extended Shift Status  (0000:0418h)

- Variáveis do sistema que se mantêm atualizadas com o teclado.

- Alterações nestas variáveis alteram o estado do teclado.

- Localizadas nos endereços 0000:0417h e 0000:0418h.

- Ambas de tamanho 1 byte.

Shift Status:

| - Bit | - Função |
| --- | --- |
| - 7 | - Insert Ligado |
| - 6 | - Caps Lock Ligado |
| - 5 | - Num Lock Ligado |
| - 4 | - Scroll Lock Ligado |
| - 3 | - Tecla Alt pressionada |
| - 2 | - Tecla Ctrl pressionada |
| - 1 | - Shift Esquerdo pressionado |
| - 0 | - Shift Direito pressionado |

Extended Shift Status:

| - Bit | - Função |
| --- | --- |
| - 7 | - Tecla Insert pressionada |
| - 6 | - Tecla Caps Lock pressionada |
| - 5 | - Tecla Num Lock pressionada |
| - 4 | - Tecla Scroll Lock pressionada |
| - 3 | - Pause ligado |
| - 2 | - Tecla SysReq pressionada |
| - 1 | - Alt esquerdo pressionado |
| - 0 | - Ctrl direito pressionado |

O Endereço F000:FFF0

- Este endereço contém uma instrução FAR JUMP para o início do Power-on Self Test (POST).

- A razão pela qual este endereço é usado para este propósito é que, quando a família de micro-processadores 8086 recebe energia, o registrador CS é setado para FFFFh e o registrador IP para 0, que é exatamente o mesmo endereço que F000:FFF0h.

- Se você deseja “rebootar” o sistema (quente ou frio), execute um FAR JUMP para este endereço. Isto forçará o POST a tomar o controle, o que irá causar um boot na máquina. O POST olha a Word no endereço 0:0472h para determinar se um boot quente ou frio deve ser executado. Se o valor em 0:472h for 1234h, então um boot quente é executado, senão um boot frio será executado.

Numoff.asm

Shift_Area  SEGMENT AT 0000h

ORG 0417h

Shift_Status Db ?

Shift_Area ENDS

Code_Seg Segment

Assume CS:Code_Seg,

Ds:Shift_Area

Org 100h

INICIO:

Mov  Ax, Shift_Area

Mov  Ds, Ax

And  Shift_Status, 0DFh

Int  20h

Code_Seg ENDS

END  INICIO

Boot.asm

BOOT_AREA  SEGMENT AT 0F000h

ORG 0FFF0h

TESTE      PROC FAR

TESTE      ENDP

BOOT_AREA  ENDS

CODE_SEG SEGMENT

ASSUME CS:CODE_SEG

ORG 100h

INICIO:

CALL TESTE

CODE_SEG ENDS

END  INICIO

Acesso  a  Arquivos:

INT 21h, 3Dh (Open a File)

- Abre um arquivo especificando o modo.

- Entrada:

Ah	3Dh

Al	Modo de abertura

Ds:Dx	Ponteiro para o nome do arquivo (string terminada por zero)

- Retorna:

AX	File handle ou código do erro se houver erro

CF	1 se houver erro, senão 0

- Códigos de erro:

1	Function number invalid

2	File not found

3	Path not found

4	No handle available

5	Access denied

12	Open mode invalid

- Modos de abertura:

Bit 7 	 Flag de hierarquia

Bits 4 5 6 	 Modo de compartilhamento

Bit 3 	 Reservado (sempre 0)

Bits 0 1 2 	 Modo de acesso

Modos de acesso:

Bits

2 1 0:

0 0 0	Read-only

0 0 1	Write-only

0 1 0	Read/write

- Observação:

- Inicia o “File Pointer” com zero.

INT 21h, 3Eh (Close a File Handle)

- Fecha o handle de um arquivo.

- Entrada:

Ah	3Eh

Bx	File handle

- Retorna:

Ax	código do erro se houver erro

CF	1 se houver erro, senão 0

- Códigos de erro:

6	Invalid handle

INT 21h, 3Fh (Read from File)

- Lê bytes de um arquivo (ou dispositivo) para um buffer.

- Entrada:

Ah	3Fh

Bx	File handle

Cx	Número de bytes a serem lidos

Ds:Dx	Ponteiro para o buffer

- Retorna:

Ax	Número de bytes efetivamente lidos ou código do erro se houver erro

CF	1 se houver erro, senão 0

- Códigos de erro:

5	Acesso negado

6	Invalid handle

- Observações:

- Os bytes são lidos a partir do “File Pointer”, que ao final é incrementado com o total de bytes lidos.

- O fim de arquivo pode ser detectado se o número de bytes lidos for inferior ao solicitado e não tiver ocorrido nenhum erro.

INT 21h, 42h (Move File Pointer  LSeek)

- Move o “File Pointer”.

- Entrada:

Ah	42h

Bx	File handle

Cx:Dx	Deslocamento em bytes (inteiro de 32 bits com sinal)

Al	Código da origem do deslocamento (mode code)

- Retorna:

Ax	Código do erro se houver erro

CF	1 se houver erro, senão 0

Dx:Ax	Nova posição do “File Pointer” a partir da origem, se não houver erro.

- Códigos da origem do deslocamento:

0	Início do arquivo

2	Fim do arquivo

1	Atual posição do “File Pointer”

- Códigos de erro:

1	Invalid mode code

6	Invalid handle

- Observações:

- Independente da origem do deslocamento, um deslocamento positivo irá aumentar a posição do “File Pointer” e um negativo irá diminuí-lo.

- Este serviço pode ser usado para descobrir o tamanho de um arquivo, assim como para aumentar o seu tamanho ou diminuí-lo (com bytes zero).

- É permitido mover o “File Pointer” para posições fora do arquivo (neste caso a leitura e a escrita irão falhar).

INT 21h, 40h (Write to File)

- Escreve bytes em um arquivo (ou dispositivo).

- Entrada:

Ah	40h

Bx	File handle

Cx	Número de bytes a serem escritos

Ds:Dx	Ponteiro para o buffer contendo os bytes a serem escritos

- Retorna:

Ax	Número de bytes efetivamente escritos ou código do erro se houver erro

CF	1 se houver erro, senão 0

- Códigos de erro:

5	Acesso negado

6	Invalid handle

- Observações:

- Os bytes são escritos a partir do “File Pointer”, que ao final é incrementado com o total de bytes escritos.

- Um arquivo pode ser truncado posicionando o “File Pointer” no ponto de fim desejado, movendo 0 para Cx e chamando este serviço.

Observações:

- Para criar um novo arquivo o serviço é o 3Ch.

- Erros estendidos podem ser conseguidos através do serviço 59h do DOS.

- Video.asm

Code_Seg   Segment

Assume Cs:Code_Seg, DS:Data_Seg

Main       Proc  Near

Mov   Ax, Data_Seg

Mov   Ds, Ax

Mov   Ax, 0A000h

Mov   Es, Ax

Lea   Dx,FileName

Call  OpenFile

JC    Fim

Mov   Ax, 13h

Push  Ax

Call  SetVideoMode

Mov   Cx, 200

Mov   DI, 0

Cld

Loop_Video:Call  ShowLine

Loop  Loop_Video

Call  CloseFile

Call  EsperaTecla

Lea   Dx,Pallete

Call  OpenFile

JC    Fim

Call  SetPallete

Call  EsperaTecla

Fim:       Mov   Ax,3

Push  Ax

Call  SetVideoMode

Mov   Ah,4Ch

Mov   Al,00

Int   21h

Main       Endp

;DS:DX Aponta para nome arquivo

OpenFile   Proc   Near

Push   Ax

Push   Dx

Mov    Ah,3Dh

Mov    Al,0

Int    21h

Mov    Handle,Ax

Pop    Dx

Pop    Ax

Ret

OpenFile   Endp

CloseFile  Proc   Near

Push   Ax

Push   Bx

Mov    Ah, 3Eh

Mov    Bx, Handle

Int    21h

Pop    Bx

Pop    Ax

Ret

CloseFile  Endp

ShowLine   Proc   Near

Push   Cx

Push   Dx

Push   Si

Mov    Cx,320

Lea    Dx,Buffer

Call   ReadFromFile

Lea    Si,Buffer

Rep    Movsb

Pop    Si

Pop    Dx

Pop    Cx

Ret

ShowLine   Endp

SetPallete Proc   Near

Push  Ax, Bx, Cx, Dx, Es

Mov    CX,768

Lea    Dx,BufPal

Call   ReadFromFile

Mov    Ah,10h

Mov    Al,12h

Mov    Bx,0

Mov    Cx,256

Lea    Dx,BufPal

Push   Ds

Pop    Es

Int    10h

Pop  Es, Dx, Cx, Bx, Ax

Ret

SetPallete Endp

;-------------------------------

; CX  No de Bytes a serem lidos

; DS:DX  Ponteiro para o Buffer

;-------------------------------

ReadFromFile Proc   Near

Push    Ax

Push    Bx

Mov     Ah,3Fh

Mov     Bx,Handle

Int     21h

Pop     Bx

Pop     Ax

Ret

ReadFromFile Endp

Code_Seg   Ends

Data_Seg   Segment

FileName Db  'VGA.VGA',0

Pallete  db  'CORES.COR',0

BufPal   db  768 dup(?)

Handle   Dw  ?

Buffer   Db  320 Dup(?)

Data_Seg   Ends

Stack_Seg  Segment Stack

db     200 Dup(?)

Stack_Seg  Ends

End Main

Mouse:

INT 33h, 0000h (Reset Mouse)

- Inicializa Mouse.

- Entrada:

Ax	0000h

- Retorna:

Ax	FFFFh se houver mouse disponível, senão 0000h.

Bx	número de botões suportado pelo driver se houver mouse disponível.

- Observações:

- O cursor do mouse default é uma seta em modo gráfico ou um block em modo texto.

- Não é suficiente para o mouse aparecer.

- Reinicializa posição do mouse e retira as restrições de movimentação.

INT 33h, 1h (Show Mouse Cursor)

- Incrementa o contador de visibilidade do cursor.

- Entrada:

Ax	0001h

Retorna:	Nada

INT 33h, 2h (Hide Mouse Cursor)

- Decrementa o contador de visibilidade do cursor.

- Entrada:

Ax	0002h

Retorna:	Nada

- Observações:

- O cursor do mouse não aparece sempre que o contador tem um valor negativo e sempre aparece para valores maiores e igual a zero (o contador começa com -1).

- Ao se desenhar deve-se esconder o mouse de modo a não danificar o desenho quando o mouse se mexer.

INT 33h, 0003h (Poll Mouse Status)

- Pega informações correntes do Mouse.

- Entrada:

Ax	0003h

- Retorna:

Bx	Estado dos botões (0 = solto)

Bit 0: Botão esquerdo

Bit 1: Botão direito

Bit 2: Botão do meio

Cx	Coordenada X atual

Dx	Coordenada Y atual

- Observação:

- As coordenadas de mouse não são as de tela, no caso de modo texto deve-se dividir o valor de ambas as coordenadas por 8, no caso de modo gráfico com 320 colunas deve-se dividir a coordenada X por 2.

INT 33h, 0004h (Set Mouse Cursor Position)

- Reposiciona o cursor do mouse, mesmo se ele estiver invisível.

Entrada:	Ax	0004h

Cx	Coordenada X 	Dx	Coordenada Y

Retorna:	Nada

INT 33h, 07h (Set Mouse X Limit)

- Restringe a movimentação do mouse horizontalmente.

- Entrada:

Ax	0007h

Cx	Coordenada X mínima.

Dx	Coordenada X máxima.

Retorna:	Nada

INT 33h, 08h (Set Mouse Y Limit)

- Restringe a movimentação do mouse verticalmente.

- Entrada:

Ax	0008h

Cx	Coordenada Y mínima.

Dx	Coordenada Y máxima.

Retorna:	Nada

- Observação:

- Caso o mouse não esteja dentro da área restrita a sua posição não é alterada imediatamente, só no próximo redesenho.

INT 33h, 0009h (Set Mouse Graphics Mode Cursor)

- Altera a aparência do cursor do mouse em modo gráfico.

Entrada:	Ax	0009h

Es:Dx	Ponteiro para buffer contendo a máscara do mouse seguida do seu bitmap.

Bx	Coordenada X do foco do cursor.

Cx	Coordenada Y do foco do cursor.

- Retorna:

Nada

- Observações:

- O cursor é um bitmap de 16 por 16 pixels, por isso tanto sua máscara como o seu bitmap tem tamanho de 32 bytes (um bit para cada pixel).

- A matriz de bits do bitmap define um cursor cujos pixels são brancos se o bit correspondente for 1 e preto se o bit correspondente for 0.

- A máscara define a transparência dos pixels. Quando um bit na máscara é 0, o pixel correspondente no cursor do mouse será opaco, ou seja, o pixel que estiver na tela por baixo do mouse não aparecerá. Quando um bit na máscara é 1, o pixel correspondente no cursor do mouse será "transparente", na verdade, o pixel que estiver na tela por baixo do mouse fará um OR com o pixel do mouse (podendo aparecer com uma cor diferente da real).

- O novo cursor só aparece no próximo redesenho do mouse. Para efetuar a troca imediata deve-se desaparecer e reaparecer com o mouse.

Observações:

- As coordenadas de mouse não são as de tela (vide observação do Poll Mouse Status)

- Existem vários outros serviços de mouse como: Mouse Press Info (05h); Mouse Release Info (06h); Set Mouse Text Cursor (0Ah); Set Mouse Sensitivity (0Fh) e Set Mouse Event Handler (0Ch).

Mouse.asm

Code_Seg Segment

Assume CS:Code_Seg,DS:Data_Seg

Mouse  Proc  Near

Mov   Ax, Data_Seg

Mov   DS, Ax

Mov   Ax, 13h

Push  Ax

Call  SetVideoMode

Call DesenhaAreaDesenho

Mov   cx,4

criaBotoes:

Call  CriaBotao

Loop  criaBotoes

Call  InicializaMouse

Call  ControlaBotoes

Mov   Ax, 0003h

Push  Ax

Call  SetVideoMode

Mov   Ah, 4Ch

Int   21h

Mouse  EndP

DesenhaAreaDesenho Proc Near

Push Ax

Mov  Ax,AreaDesenho

Inc  Ax

Mov  X1,Ax

Mov  X2,Ax

Mov  Y1,0

Mov  Y2,199

Mov  Cor,15

Call Line

Pop  Ax

Ret

DesenhaAreaDesenho Endp

InicializaMouse  Proc  Near

Push  Ax,Cx,Dx

Mov   Ax,0

Int   33h

Mov   Cx,255+319

Mov   Dx,(5+53)/2

Mov   Ax,4

Int   33h

Call  MostraMouse

Pop   Dx,Cx,Ax

Ret

InicializaMouse  Endp

ControlaBotoes Proc  Near

Push  Ax, Bx, Cx, Dx

pegaDadosMouse2:

Call WaitLeftButtonPress

Call  VerificaBotao

Jnc   pegaDadosMouse2

Call WaitLeftButtonRelease

Cmp   Ax,0

Jne   botao1

Call  PegaCor

Jmp   pegaDadosMouse2

botao1:      Cmp   Ax,1

Jne   botao2

Call  PintaComMouse

Jmp   pegaDadosMouse2

botao2:      Cmp   Ax,2

Jne   botao3

Call  DesenhaRetangulo

Jmp   pegaDadosMouse2

botao3:      Cmp   Ax,3

Jne   pegaDadosMouse2

Pop   Dx, Cx, Bx, Ax

Ret

ControlaBotoes Endp

CriaBotao Proc  Near

;Cria e desenha um botao nao permitindo

; que sejam criados mais de 12 botoes.

CriaBotao Endp

VerificaBotao Proc  Near

;Recebe em Cx/Dx coluna/linha do mouse

;Retorna em CF=0 se nao esta sobre

; algum botao, senao CF=1 e Ax = botao

VerificaBotao Endp

WaitLeftButtonPress   Proc  Near

Push  Ax

pegaDadosMouse:     Mov   Ax, 3

Int   33h

And   Bx,1

Jz   pegaDadosMouse

Shr   Cx,1

Pop   Ax

Ret

WaitLeftButtonPress   Endp

WaitLeftButtonRelease Proc  Near

Push  Ax,Bx,Cx,Dx

Mov   Ax, 3

esperaRelease:      Int   33h

And   Bx,1

Jnz   esperaRelease

Pop   Dx,Cx,Bx,Ax

Ret

WaitLeftButtonRelease Endp

PegaCor  Proc  Near

Push  Ax,Bx,Cx,Dx,Di,Es

Call  DesenhaPaleta

Mov   Ax,07h

Mov   Cx,256*2

Mov   Dx,319*2

Int   33h

Mov   Ax,08h

Mov   Cx,130

Mov   Dx,199

Int   33h

Mov   Ax,4

Mov   Cx,(256+319)

Mov   Dx,(130+199)/2

Int   33h

Call WaitLeftButtonPress

Call  SomeMouse

Mov   Di,Dx

Mov   Ax,Cx

Call  VideoOffset

Xor   Ah,Ah

Mov   Es,EndSeg

Mov   Al,[Es:Di]

Mov   corCorrente,Ax

Call  WaitLeftButtonRelease

Call  InicializaMouse

Call  ApagaPaleta

Pop   Es,Di,Dx,Cx,Bx,Ax

Ret

PegaCor  Endp

DesenhaPaleta  Proc  Near

Push  Cx, Bx

Call  SomeMouse

Mov   Y1,130

Mov   Y2,132

Mov   Bx,0

Mov   Cor,0

proximaLinha: Cmp   Bx,16

Jae   fimPaleta

Mov   X1,256

Mov   X2,258

Mov   Cx,16

proximaCor: Call PintaRetanguloCheio

Inc   Cor

Add   X1,4

Add   X2,4

Loop  proximaCor

Add   Y1,4

Add   Y2,4

Inc   Bx

Jmp   proximaLinha

fimPaleta:    Call  MostraMouse

Pop   Bx, Cx

Ret

DesenhaPaleta  Endp

ApagaPaleta Proc  Near

Mov   Cor,0

Mov   Y1,130

Mov   Y2,199

Mov   X1,256

Mov   X2,319

Call PintaRetanguloCheio

Ret

ApagaPaleta Endp

MostraMouse Proc  Near

Push  Ax

Mov   Ax,1

Int   33h

Pop   Ax

Ret

MostraMouse Endp

SomeMouse   Proc  Near

Push  Ax

Mov   Ax,2

Int   33h

Pop   Ax

Ret

SomeMouse   Endp

PintaComMouse Proc Near

Push  Ax,Bx,Cx,Dx,Es,Di

Mov   Di,0

Call VaiParaAreaDesenho

Call  SomeMouse

Push  Ds

Pop   Es

Mov   Ax,9

Lea   Dx,mask1

Mov   Bx,8

Mov   Cx,8

int   33h

Call  MostraMouse

pegaDadosMouse1:  Mov   Ax, 3

int   33h

Shr   Cx,1

botaoEsq: And   Bx,1

Jnz   pintaPixel

Or    Di,0

Jz  pegaDadosMouse1

Jmp   fim

pintaPixel: Push  Dx

Push  Cx

Or    Di,0

Jnz   pintaSemMouse

Call  SomeMouse

Mov   Di,1

pintaSemMouse:Push  corCorrente

Call  PutPixel

Jmp pegaDadosMouse1

fim:    Call  InicializaMouse

Pop  Di,Es,Dx,Cx,Bx,Ax

Ret

PintaComMouse Endp

ÍNDICE ALFABÉTICO:

A

Alternate Select	6

AT	23

B

Boot.asm	24

C

CGA	4

Clock.asm	21

Close a File Handle	25

D

DD	19

DWORD	19

E

Extended Shift Status	23

F

FillScr.asm	8

G

Get Current Video Mode	5

Get Interrupt Vector	20

Graf.asm	13

I

INT

INT 08h	17

INT 10h, 00h	4

INT 10h, 0Fh	5

INT 10h, 1010h	9

INT 10h, 1012h	10

INT 10h, 1015h	10

INT 10h, 1017h	10

INT 10h, 12h	6

INT 1Ah, 00h	18

INT 20h	23

INT 21h, 25h	20

INT 21h, 35h	20

INT 21h, 3Dh	25

INT 21h, 3Eh	25

INT 21h, 3Fh	26

INT 21h, 40h	27

INT 21h, 42h	26

INT 27h	20

Interrupções	16

IRET	19

M

MDA	3

Modo 13h	9

Move File Pointer	26

MOVSB	15

N

Numoff.asm	24

O

Open a File	25

ORG	19

P

POPF	19

POST	24

Programas ‘.com’	19

PSP	14

PSP.asm	15

PTR	14

PUSHF	19

R

Read from File	26

Read System-Timer Time Counter	18

REP	7

S

Set Interrupt Vector	20

Set Video Mode	4

Shift Status	23

STOSB	7

STOSW	7

System Timer	17

T

Tabela de Modos de Vídeo	5

Terminate and Stay Resident	20

Terminate Program	23

V

VGA	9

Video.asm	28

W

Write to File	27