Registradores de Ponto Flutuante:

O Intel x86 é uma arquitetura CISC de 32 bits. Os registradores de uso geral (todos de 32 bits) são EAX, EBX, ECX, EDX, ESI e EDI. O apontador ou contador de instruções é o EIP, os registradores ESP e EBP cuidam da pilha de dados. O registrador EFLAGS é uma coleção de sinalizadores de status e controle

O Intel x86 possui ainda, registradores de 16 bits para segmentos de memória CS, DS, SS, ES, FS, GS, registradores para ponto flutuante ST0–ST7 (32 bits), vetores SIMD (Single Instruction, Multiple Data) MM0–MM7 (64 bits) e XMM0-XMM7 (128 bits).

Não há referências ao registrador EBP (ponteiro de frame) nestes códigos e o código objeto gerado ficou muito reduzido, conforme podemos observar na remontagem do código. É importante frisar que a omissão do ponteiro de frame pode inviabilizar a utilização do GDB e que depurar código otimizado pode apresentar comportamento diferente do esperado.

# Apêndice A: Registradores do Intel x86

Registradores de 32 bits de uso geral. Os registradores EAX, EDX, ECX não são preservados entre chamadas de subrotinas.

| Registradores de Uso geral |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Função | Preservado | Partes |
| EAX | Valor de retorno, acumulador | Não | AX (16 bits), AH e AL (8 bits) |
| EDX | Dividendo, uso geral | Não | DX (16 bits), DH e DL (8 bits) |
| ECX | Contador para loops ou strings, uso geral | Não | CX (16 bits), CH e CL (8 bits) |
| EBX | Base de PIC, uso geral | Sim (PIC) | BX (16 bits), BH e BL (8 bits) |
| EBP | Frame Pointer, uso geral | Sim (FP) | BP (16 bits) |
| ESI | Fonte de dados, uso geral | Sim | SI (16 bits) |
| EDI | Destino de dados, uso geral | Sim | DI (16 bits) |
| ESP | Stack Pointer | Sim | SP (16 bits) |

O registrador EIP de 32 bits é o apontador de instruções, o termo “contador de programa” é utilizado como sinônimo.

| Instruction Pointer |  |
| --- | --- |
| Nome | Função |
| EIP | Endereço da próxima instrução a executar |

Flags de status e controle do sistema: ID Flag (ID), Virtual Interrupt Pending (VIP), Virtual Interrupt Flag (VIF), Alignment Check (AC), Virtual-8086 mode (VM), Resume Flag (RF), Nested Task (NT), I/O Privilege Level (IOPL), Overflow Flag (OF), Direction Flag (DF), Interrupt Enable Flag (IF), Trap Flag (TF), Sign Flag (SF), Zero Flag (ZF), Auxiliary Carry Flag (AF), Parity Flag (PF), Carry Flag (CF).

| EFLAGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13-12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| 0 | ID | VIP | VIF | AC | VM | RF | 0 | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | 0 | AF | 0 | PF | 1 | CF |

Os registradores de segmentos são seletores de segmentos de 16 bits. O Mac OS X utiliza o conceito de memória plana (flat) sem segmentação, portanto os registradores de segmento não são utilizados no nível de aplicação (user level).

| Registradores de Segmentos |  |
| --- | --- |
| Nome | Função |
| CS | Segmento de código |
| DS | Segmento de dados |
| SS | Segmento de pilha |
| ES | Segmento extra (de dados) |
| FS | Segmento extra (de dados) |
| GS | Segmento extra (de dados) |

Os registradores de ponto flutuante (80 bits) não são preservados entre chamadas de subrotinas e funcionam simulando uma pilha, sendo que ST0 contém o topo da pilha e ST7 a base da pilha.

| Ponto Flutuante |  |
| --- | --- |
| Nome | Função |
| ST0 | Valor de retorno |
| ST1-ST7 | Uso geral |

Ponto Flutuante:

Os registradores de ponto flutuante são registradores de até 80 bits, sendo o mais

significativo para o sinal e o resto dele é dividido entre a mantissa e o expoente. A

quantidade de bits para cara uma das partes vai depender do tipo de precisão. Na

precisão simples, são 32 bits ao todo (23 para a mantissa, 8 para o expoente e o bit de

sinal), Na precisão dupla (double) são 64 bits (52 para a mantissa, 11 para o expoente

e o de sinal). A longa (Long) usa todos os 80 bits (os 64 bits menos significativos são

para a mantissa e o outros 15 bits são para o expoente).

ü Modo de endereçamento:

A forma clássica de endereçamento acessa os registradores via o formato de pilha.

Os operandos não são especificados. O primeiro deles é o registrado ST – fonte –

e o segundo operando (se houver) é o registrado ST(1). O resultado da operação é

armazenado no operando destino e o operando fonte é desempilhado. Portanto, o

resultado fica no topo da pilha de registradores. Outra forma é utilizando operando

em memória. Os elementos são carregados ou desempilhados do topo da pilha para a

memória. Por fim, utilizando operandos na forma de registradores, onde os operandos

são especificados através dos seus nomes.

Registradores de Uso Geral:

São 7 registradores: AX, BX, CX, DX, BP, SI e DI.

AX(acumulador): usado para multiplicações, divisões e instruções que acessam portas.

CX(contador): usado para operações de loop e CL (8b) é usado para rotações e shift.

DX(dados): usado em operações de multiplicação e divisão e como ponteiros para acessos

de I/O.

SI (source index) e DI (destination index): usados em manipulação de strings(ponteiros).

O que eh um vetor de interrupções?

O vetor de interrupções é uma tabela de endereços de memória que apontam para as rotinas de tratamento de interrupção. Quando uma interrupção é gerada, o processador salva o seu estado atual e começa a executar o tratamento de interrupção apontado pelo vetor.

Em muitas arquiteturas, o vetor de interrupção fica localizado no início do espaço de memória, a partir do endereço 0. Nos Pcs, o vetor de interrupções ocupa os primeiros 1024 bytes.