20 questões sobre ABS

- Em qual das superfícies abaixo o desempenho do ABS é inferior ao de um veículo sem ABS?

- Asfalto

- Calçamento

- Neve

- O desempenho do ABS independe da superfície

Resposta: C

- Qual dos componentes abaixo não faz parte do sistema ABS?

- E.C.U.

- Pump

- Valves

- NDA

Resposta: D

- Qual dos esquemas abaixo não é um esquema usado em veículos com ABS

- Four-channel, four-sensor

- Three-channel, three-sensor

- Two-channel, three-sensor

- One-channel, one-sensor

Resposta: C

- Sobre o TCS é correto afirmar que:

- Assegura  que as rodas não deslizem durante a arrancada ou aceleração.

- Possibilita uma regulagem contínua da constante de amortecimento do amortecedor ajustando a suspensão do veiculo.

- Sistema que controla dinamicamente a carroceria do veiculo

- Sistema que reconhece o escorregamento do veiculo nas direções longitudinal e transversal evitando que o veiculo rodopie.

Resposta: A

- Sobre o ESP é correto afirmar que

- Através de sensores instalados nas rodas, o sistema é capaz de avaliar se há risco de os pneus girarem em falso.

- A percepção de desvio de trajetória é feita ao comparar a direção pretendida pelo motorista e a direção realmente seguida pelo carro.

- Aumenta a aderência dos pneus e garante a estabilidade de forma absoluta.

- Redistribui a frenagem entre os dois eixos (dianteiro e traseiro).

Resposta: B

- Sobre a segurança relativa a resposta dinâmica de frenagem, marque V ou F :

- O sistema de controle de frenagem deve ser capaz de manter a resposta da direção e a estabilidade em todos os momentos, independentemente das condições de pista.

- O sistema de controle de freio não precisa permanecer operacional a uma velocidade muito baixa (velocidade de caminhada), quando o travamento da roda não é mais um fator crítico na distancia final até o veiculo parar.  v

- O sistema de controle de frenagem reconhece e responde a aquaplanagem, mantendo a trajetória do veiculo.

- Quando o sistema que monitora o status do ABS reconhece um defeito ou um mau funcionamento,  acende-se uma lâmpada de alerta no painel do veiculo  dando a opção do motorista desligar ou não o ABS.

Resposta: V-V-V-F

8 ) Marque V ou F

- A estratégia Select –Low, usada nos casos unicanal, prega que a resposta do canal será ditada pela roda com menor  escorregamento.

- A estratégia Select –High significa que o sinal da velocidade para modulação do freio em sistemas de um único canal será determinado pela roda mais rápida.

- Select-Low garante que nenhuma das rodas travará diminuindo  um pouco a estabilidade  e   a distância da parada.

- Select-High diminui a pressão quando ambas as rodas do canal atravessam os valores limites para condições de travamento e, portanto, permite que a roda na superfície de baixa aderência trave.

Resposta: F-V-F-V

- Sobre o modo do controlador marque a alternativa FALSA

- No modo normal a válvula iso está aberta e a válvula dump está fechada. A bomba está desligada neste modo, mas é ligada assim que qualquer dos modos do ABS é ativado.

- A diferença entre o modo normal e modo aplicar é que no modo normal o fluido vem do cilindro mestre para os freios dianteiros, quando que no modo aplicar o fluido vem do acumulador de alta pressão.

- As válvulas iso e dump nunca devem estar abertas ao mesmo tempo, pois neste caso o fluido do cilindro mestre escoaria para o acumulador de baixa pressão e causaria a perda total da força de frenagem.

- No modo aplicar, a pressão dos freios é reduzida. A válvula iso está fechada e a válvula dump está aberta.

Resposta: V-V-V-F

- Sobre os sistema de 2 canais em freios ABS é correto afirmar que:

- Controle dividido diagonalmente modula independentemente a pressão do freio em cada um dos circuitos diagonais baseado nas informações dos sensores das quatro rodas.

- No modelo Rear override, nenhuma ação será tomada se uma roda dianteira travar, mas se a segunda roda dianteira travar, o ABS  será ativado no segundo circuito diagonal correspondente.

- No modelo Front override nenhuma ação será tomada se uma roda traseira travar, mas se a segunda roda traseira travar, o ABS será ativado no segundo circuito diagonal correspondente.

- Sistemas de 2 canais precisam de menos componentes do que versões de 3 canais e são acompanhados de algumas limitações funcionais.

Resposta: A

- Sobre o ABS é correto afirmar:

- Em piso fofo o ABS não consegue entrar em ação.

- Em piso foto a distancia de frenagem para carros com ABS é maior que carros sem ABS.

- EM piso fofo carros com ABS as travam as rodas e o carro tende a ligeiramente afundar no solo criando um anteparo na frente dos pneus.

- Em piso fofo o veiculo com ABS não pode ser controlado, pois as rodas travadas não irão obedecer ao comando do motorista no volante.

Resposta: B

- Marque a alternativa FALSA:

- Quando o carro for exposto a temperaturas de 80 graus ou mais, o ABS também pode ser danificado.

- Se for usada solda elétrica no carro, a bateria deve ser desligada e também a unidade de comando do ABS deve ser desconectada.

- Quando retornar o pistão do freio a disco, o reparador deve aliviar o fluido de freio pelo sangrador.

d) O motorista de um carro com ABS deve procurar um mecânico se o pedal do freio apresentar pulsações ao frear.

Resposta: D

- No modo Reduzir a válvula iso, dump e bomba estão respectivamente

- Fechada, aberta, desligada.

- Aberta, aberta, ligada.

- Aberta, fechada, ligada.

- Fechada, aberta, ligada.

Resposta: D

- No modo Aplicar as válvulas iso, dump e a bomba estão respectivamente:

a) Fechada, aberta, desligada.

b) Aberta, aberta, ligada.

c) Aberta, fechada, ligada.

d) Fechada, aberta, ligada.

Resposta: C

- No modo manter a válvula iso, dump e bomba estão respectivamente

a) Fechada, aberta, desligada.

b) Fechada, fechada, ligada.

c) Aberta, fechada, ligada.

d) Fechada, fechada, deligada.

Resposta: B

- No modo normal as válvulas iso, dump e a bomba estão respectivamente:

a) Fechada, aberta, desligada.

b) Fechada, aberta, ligada.

c) Aberta, fechada, ligada.

d) Aberta, fechada, desligada.

Resposta: D

- Marque V ou F

a)      No Front Override , o ABS será ativado em qualquer um dos circuitos diagonais sempre que a roda traseira controlada por este circuito tende a travar.

b)      No Rear override, o ABS será ativado em qualquer um dos circuitos diagonais sempre que a roda dianteira controlada por este circuito tende a travar.

c)       No Double override, a ação do ABS será ativado quando a primeira roda dianteira ou traseira travar.

d)      No Front Override  o ABS será ativaado em qualquer um dos circuitos diagonais em qualquer  uma das rodas , dianteiras ou traseiras, controlada por este circuito quando tente a travar.

Resposta: V-V-F-F

18) Sobre ABS marque V ou F :

a)      Para um bom funcionamento do ABS, o condutor ao fazer uma freada brusca, deve soltar imediatamente o freio para o que o controlador possa diminuir a pressão em cada roda. F

b)      Para um bom funcionamento do ABS, o condutor ao fazer uma freada brusca, deve ficar bombeando o pedal do freio.

c)       Para um bom funcionamento do ABS , o condutor deve manter a pressão feita no pedal até o fim da freada brusca.

d)      O ABS irá funcionar normalmente independentemente do modo que o condutor pisa no freio, seja pisando e soltando de vez, como bombeando ou mantendo a pressão até o fim .

Resposta: F-F-V-F

- Sobre o ABS marque V ou F:

  - Independente da quantidade válvulas e sensores que compõem o sistema ABS, um carro com este sistema jamais irá travar alguma de suas rodas.

  - O E.C.U é responsável por controlar o ABS e o ESP caso este segundo também faça parte do sistema.

  - Em carros com sistema ABS o motorista nunca irá perder o controle do veículo

  - O ABS é classificado como um sistema de segurança passiva

Resposta: F-V-F-F

- Sobre a E.C.U é correto afirmar:

  - Este é um componente opcional do sistema ABS

  - Fica preso ao veículo e não pode ser removido

  - Pode ser programada para usar a estratégia select-low ou select-high

  - É composta pelas válvulas, pelos acumuladores e pela bomba.

Resposta: C