- Sobre as características de um sistema de tempo real, assinale V ou F:

(V) Latency: É o intervalo de tempo da transmissão da mensagem entre nodos.

- Flexibility: É a principal propriedade de um sistema de tempo real. Está relacionada com a capacidade do sistema de tempo real conseguir agregar recursos.

- Composability: A comnposição de um sistema a partir de vários nós deve ser tal que as propriedades específicas de cada subsistema são mantidas depois da integração.

- Referente ao controle de fluxo da comunicação entre nós de um sistema de tempo real distribuído assinale verdadeiro ou falso.

(V) Controle de fluxo é o controle da velocidade da troca de informações entre emissor e receptor.

(V) No controle de fluxo explícito o receptor sempre envia uma mensagem de confirmação do recebimento.

(F) O protocolo PAR é um exemplo do uso do controle implícito.

(V) Trashing é o fenômeno de decremento da taxa de transferência quando o     sistema está carregado demais (sobrecarga).

(F) O controle explicito é o melhor controle de fluxo para sistemas de tempo real.

- Marque (V) ou (F):

(F)	Em um sistema token bus, a falha mais grave é a perda do token. Quando isto ocorre, para que haja um melhor desempenho, a transmissão não é interrompida.

(V)	Em um sistema do tipo minislotting, o tempo é particionado em slots. Estes slots devem ser maiores que o delay de propagação do canal.

(V)	No protocolo FIP, as mensagens são trocadas em broadcast, sendo este protocolo muito utilizado em sistemas multicast.

- Sobre as características do CNI (Communication Network Interface) Básico em uma arquitetura TTP, marque (V) ou (F):

(V)	É a interface mais importante em uma arquitetura time-tiggered

(V)	As CNI´s dos protocolos TTP/A e TTP/C são compatíveis.

(V)	É a interface de compartilhamento de dados entre as camadas RM (Redundancy Manager) e FTU (Fault Tolerant Unit)

- Sobre Event Triggered (ET) e Time Triggered (TT), marque (V) ou (F):

(V)	A performance de um protocolo ET é superior a de um protocolo TT se o ambiente requer a troca esporádica de mensagens, sem tempos pré-determinados.

(V)	Em uma implementação ET de um sistema de alarme qualquer, um canal de comunicação é compartilhado por vários hosts. Cada host é responsável por um sensor. Quando um dos hosts detecta o acionamento de seu sensor, ele envia imediatamente uma mensagem aos demais noticiando o ocorrido. Uma falha possível em um sistema como este é ter, em algum momento, um dos sensores do sistema danificado e por conseqüência seu host responsável passar a mandar intermitentemente mensagens aos demais, causando o congestionamento do canal. Se neste exemplo usássemos uma implementação TT, isto poderia ser evitado.

(F)	Uma implementação TT é sempre mais eficiente que uma implementação ET.

- Na camada de Gerenciamento de Redundância (Redundancy Management layer) um nó falho é substituído por outro nó. Qual a denominação e a ação  executada pelo nó substituto?

- Omisso, pois ele nada faz para corrigir a falha.

- Corretor, pois este assume o lugar e corrige o sistema em todas as suas camadas.

- Sombra, pois este assume o lugar do nó falho garantindo a correção da transmissão dos dados.

- Clássico, pois ele duplica as informações contidas no nó que falhou.

- Check, pois este apenas checa o nó que falhou e deixa a transmissão dos dados como está.

Resposta: C

- Com base na arquitetura de um STR distribuído, assinale a alternativa incorreta:

- A arquitetura de um STR distribuído consiste de blocos computacionais, chamados Nodes ou nós, interligados por um sistema de comunicação. Cada Node é encarregado de uma única função lógica do sistema.

- Em cada Node há um encapsulamento de uma função lógica do sistema e hardware associado.

- A estrutura interna de um Node é composta de Host Computer, Communication Network Interface (CNI) e Communication Controller.

- O Real-Time Communication System é o canal de comunicação por onde são enviadas mensagens entre CNI's. Essas mensagens podem conter informação sobre eventos ou estados.

- Um Gateway não pode ser classificado como Node.

Resposta: E

- Marque (V) ou (F), do ponto de vista de características importantes em um STR distribuído:

(V) Composability (ou agregabilidade) é uma característica que indica que as propriedades específicas dos vários subsistemas são mantidas após a integração deles.

(F) O mapeamento entre função lógica e Node não ajuda no diagnóstico de falhas no sistema.

(V) A característica Scalability (escalabilidade) de um STR distribuído permite que o sistema sofra mudanças, com funções modificadas ou novas funções criadas, e seja expansível, na medida de um limite predefinido.

(V) Para garantir a confiabilidade do transporte de mensagens através do Communication System em um STR distribuído, pode-se utilizar retransmissão de mensagens, ou replicação de mensagens e/ou canal de comunicação.

(V) Uma das formas de se obter Dependability (confiabilidade) é a existência de partições que impeçam alastramento de conseqüências devido a falhas, conhecidas como Regiões de contenção de erros.

- Sobre as características dos protocolos de acesso a mídia marque V ou F:

(F)	Protocolos CSMA puro detectam colisoes evitando o desperdicio de uso da rede compartilhada.

(F)	Protocolos da família CSMA sao protocolos TT (Time-Triggered).

(V)	Protocolos de acesso à mídia definem qual nó e em que momento ele pode transmitir.

- Marque (V) ou (F):

(F)	Em protocolos do tipo TT (Time-Triggered) os nós podem transmitir quando bem entenderem.

(V)	Largura de banda é a taxa de bits, que trafegam um canal de dados, por unidade de tempo.

(F)	Atraso de propagação é o tempo que um pacote de dados fica preso no canal, evitando que outros nós acessem o canal.

(F)	Qualquer protocolo de acesso à mídia pode ser utilizado em qualquer projeto.

(V)	Protocolos TT (Time-Triggered) tem como uma de suas características periodicidade no envio de dados.

(F)	Protocolos CSMA/CD tem como uma de suas  características evitar qualquer colisao no barramento compartilhado de dados.

- Sobre o TTP, não é correto dizer que:

- O protocolo cobre o requisito de agregabilidade para STR Distribuídos.

- Por utilizar comunicação serial, o TTP/A possui um custo de implementação maior.

- Níveis de prioridade não existem entre os dispositivos do sistema.

- No TTP/C, existe uma rotação de alocação do barramento entre os dispositivos onde o tempo é predeterminado pelo projetista do sistema.

- Quando o tempo de um dispositivo termina ele perde a alocação do barramento, mesmo que ainda não tenha terminado sua transmissão.

Resposta: B

- Em relação aos objetivos de TTP, marque V ou F:

(V)	O TTP evita a propagação de erros por não possuir sinais cruzando o barramento de comunicação.

(F)	A presença de unidades redundantes permite que, quando comparados dados errados entre as unidades semelhantes, aquele conjunto seja totalmente bloqueado.

(F)	Protocolos ET possuem a vantagem de não precisarem informar qual dispositivo está se comunicando, enquanto no TTP é necessária uma sobrecarga na mensagem para a devida identificação.

(V)	A sincronização do clock é feita baseado nas transmissões de dispositivos anteriores.

(V)	A estruturação de um módulo padrão que conecte todos os dispositivos ao barramento permite que um grande número de dispositivos sejam conectados sem grandes esforços na implementação (Agregabilidade).

- Sobre os conceitos básicos de um STR, marque V ou F:

(V)	O requisito funcional, Aquisição de dados, de um STR, pode ser subdividido em Medição das Variáveis, Tratamento de Sinais e Supervisão.

(F)	A coleta de dados feita por um STR só pode ser de forma periódica.

(F)	Um STR é definido como Hard real time system, quando todo processamento de dados é por meio de hardwares.

(F)	Seria correto afirmar que um STR crítico (hard real-time) também é um sistema de melhor esforço (best-effort systems).

(V)	Um STR pode atuar sobre o sistema controlado para obter um comportamento determinado, o chamado Direct Digital Control ou Controle digital direto.

- Qual o único tipo de rede de tempo real abaixo que não pode ser utilizado para funcionalidades hard real-time?

- Field Bus

- Real Time Network

- Backbone Network

Resposta: C

- O modelo de referência OSI é o padrão utilizado na internet. Mas ele também pode ser utilizado para prover a comunicação de nós que executam tarefas soft real time. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma característica do modelo de referência OSI:

- Fluxo de Controle explícito;

- Retransmissão de mensagens em caso de perda;

- Baixa eficiência;

- Time-Triggered;

- Comunicação ponto a ponto;

Resposta: D